上海房屋拆迁中建筑物建安重置

清单单价清册(2015.07)

总第031期

上海市房地产估价师协会 二〇一五年七月

| 书 名 | 总期号 |
| --- | --- |
| 上海房屋拆迀中样点建筑物建安重置价格清单单价清册(200800) | 001 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(200804) | 002 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(200807) | 003 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(200810) | 004 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(200900) | 005 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(200904) | 006 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(200907) | 007 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(200910) | 008 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201000) | 009 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201004) | 010 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201007) | 011 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201010) | 012 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201100) | 013 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201104) | 014 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201107) | 015 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201110) | 016 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201200) | 017 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201204) | 018 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201207) | 019 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201210） | 020 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201300) | 021 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201304) | 022 |

| 书 名 | 总期号 |
| --- | --- |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201307) | 023 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201310) | 024 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201400) | 025 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201404) | 026 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201407) | 027 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201410) | 028 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201500) | 029 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201504) | 030 |
| 上海房屋拆迀中建筑物建安重置清单单价清册(201507) | 031 |
| 说明：总期号中不含补充及特殊需要增刊期号 |  |

上海房屋拆迁中建筑物建安重置价格

清单单价清册说明 第一部分清单单价清册说明

一、本清册所采纳的工、料、机价格：凡上海市建筑建材业市场 管理总站的总站信息价，作为市场价计入，其中人工单价取下限；总 站提供的供应商信息价部分，一般按其的90%作为市场价计入；其余 均通过掌握的市场成交价格计入。

二、本清册所涉及的清单单价以上海市建筑建材业市场管理总站 发布的当期人工、材料、机械台班信息价格为依据编制，若需为不同 时点的清单单价，可将对应时点的人工、材料、机械台班等的市场价 格录入即可。不论对应何时点，清单内涵、工料机耗量不变。

三、本清册涉及的清单限于课题所确定的九类房屋的样点建筑 物，其他建筑物清单内容相同时，也可应用。不同时可以按规补充新 的清单。

四、本清单根据“清单形式、参考两千、九三耗量、综合单价、 服务估价、灵活方便”的总原则编制。

五、清单编制主要依据及参考资料如下：

1、国家标准、强制性规范《建设工程工程量清单计价规范》

2、国家标准、推荐性规范《房地产估价规范》（GB/T5029-1999)。

3、《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2000）及相应的安装工

1

程预算定额。

4、《上海市建筑工程预算定额》（1993)、《上海市建筑工程综合 预算定额》（1993)、《上海市园林建设工程预算定额》（1993)及 相应的安装工程、房修工程预算定额。

5、《上海市建筑工程预算定额》（1985)、《上海市建筑工程综合 预算定额》〔1985〕及相应的安装、房修、装饰工程预算定额。

6、上海市《建设工程造价咨询规范》（DG/TJ08-1202-2011)。

7、建筑结构荷载、地基基础、钢筋混凝土结构等设计、施工、

验收规范及相关资料。

8、工程设计相关的标准图集，及样点建筑物相关图纸资料。

9、课题组统一确定的踏勘要则，清单测算处理原则及实施细则，

清单计量归并原则等。

10、课题组人员现场踏勘了解的情况，整理的资料等。

11、建设工程（上海地区）《建材与造价咨询》。

六、本清单涉及的基础工程，地耐力均按8吨/米（合78.4千 帕）计取。

七、本清单清册的明细随附。

八、清单内容简况如下：

1、清单非综合单价，清单编码反映了其出处，只要清单描述一 致时，不论何建筑类型均可使用。

2、清单编码中包括了房屋类型、分项工程的类别和流水号。

3、清单名称表明清单的概要用途。

2

4、清单描述，表明清单中综合的工程项目内容的概要。

5、清单含量系,93定额、综合定额编号下的工程内容，无综合时 用预算定额号反映，也有根据情况调整修改的内容编号，并表明相应 的工程单位计量结果。

6、清单的单位是根据服务估价、灵活方便的要求，分析后重新确 定并与清单含量匹配使用。

7、清单单价系某一时点下的清单市场价格，如2009.01指2009年1 月份的清单市场价格。

8、本清单均使用自拌混凝土；如需使用商品混凝土，备有商品 砼参考市场价清单，可在订阅时注明。

九、使用清单时必须注意的事项。

1、清单编码规则 (丄）土建类清单房屋类别编码：

第三位起的字表示类别，对类别需要细分时加注阿拉伯数，具体

BS―别墅 GY-公寓 XL-新里 JLGS-旧里广式 JLPF-旧里平房 JLSK-旧里石库门 NC-农村厂房

3

NK-农村仓库

NZ1-农宅（一层〕

NZ2-农宅（二层〕

NZ3-农宅（三层〕

ZZ03-住宅（沪住3型）

ZZ05-住宅（沪住5型）

ZZL-住宅（老式，不成套）

〈2〉安装类清单类别编码。

第一、二位为其类别码：

DA-电气安装工程 MA-煤气安装工程 SA-上下水安装工程 〈3〉土建类第一、二位为土建清单分部类别编码 详见“清单单价清册目录”括号内的标注。

(4)安装类的第三、四位其清单分部编码。

01表示管线，02为终端设施或设备 (5)后续的编码数字表示流水号及补充号。

(6)清单名称和描述是为方便使用设置的，一般均可顾名思义。

(7）清单含量，主要参照上海市’93综合预算定额确定。当清单 描述与清单含量不一致时，以清单含量为准。栏内所列编码为’93综合 /预算/材料定额编号。

4

| 样点建筑物 |  | 石库门 |  | 编码 |  | 1-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 476.54平方米 |  | 层数 |  | 2 |
| 项目 |  | 内容 |  |  |  |  |
| 结构特征 |  | 砖木结构，素砼条形基础，圆木立帖构架；外墙清水砖墙，外 墙采用一砖墙，一砖横墙，半砖纵墙，每3单元设一砖纵防火 墙一道;木搁栅长条企口楼板，晒台采用现浇钢筋混凝土楼板； 机制瓦斜屋面结构。 |  |  |  |  |
| 建筑特征 |  | 六联排无厢房，石库门带围墙庭院；房屋开间3.6米，进深9.9 米，底层层高3.7米，二层层高3.1米，厨房层高2.7米，亭 子间层高2.6米；底层客堂间铺地砖，室内洋松木地板，洋松 木楼梯，洋松木门窗。 |  |  |  |  |
| 安装设备特征 |  | 基本照明设施，无卫生设施。 |  |  |  |  |
| ⑵ | 旧里广式 |  |  |  |  |  |
| 样点建筑物 | 广式楼房 |  | 编码 |  | 1-2 |  |
| 建筑面积 | 336.94平方米 |  | 层数 |  | 2 |  |
| 项目 | 内容 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 | 砖木结构，素砼条形基础，圆木立帖构架；山墙采用一砖墙， 其余均为半砖墙，正立面外墙二层以上为板条墙；木搁栅长条 木楼板；蝴蝶瓦斜屋面结构。 |  |  |  |  |  |
| 建筑特征 | 六联排无厢房，广式旧里无围墙；房屋开间3.5米，进深8.5米， 底层层高2.8米，二层层高2.6米，厨房后间檐口高度2.3米； 水泥地坪，楼面木地板，木楼梯，木门窗，均采用杉木材质。 |  |  |  |  |  |
| 安装设备特征 | 基本照明设施，无卫生设施。 |  |  |  |  |  |

5

| 样点建筑物 | 简楼房 | 编码 | 1-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 161.48平方米 | 层数 | 2 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 砖木结构，素砼条形基础，圆木立帖构架；墙体均为半砖墙， 正立面外墙二层以上为板条墙；木搁栅长条木楼板；蝴蝶瓦斜 屋面结构。 |  |  |
| 建筑特征 | 二层三开间，无围墙；房屋开间3.74米，进深7米，底层层高 2.2米，檐口高度4.4米，水泥地坪，楼面木地板，木楼梯， 木门窗，均采用杉木材质。 |  |  |
| 安装设备特征 | 基本照明设施，无卫生设施。 |  |  |
| 样点建筑物 | 平房 | 编码 | 1-4 |
| 建筑面积 | 80.74平方米 | 层数 | 1 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 砖木结构，砖基础碎石垫层；圆木立帖构架，墙体均为半砖墙； 蝴蝶瓦斜屋面结构。 |  |  |
| 建筑特征 | 三开间平房，无围墙；房屋开间3.74米，进深7米，檐口高度 2.3米；水泥地坪，木门窗，均采用杉木材质。 |  |  |
| 安装设备特征 | 基本照明设施，无卫生设施。 |  |  |

6

| 样点建筑物 | 新里 | 编码 | 2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 669.99平方米 | 层数 | 2 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 砖木结构，素砼条形基础；外墙清水砖墙，外墙采用一砖墙， 一砖横墙，半砖纵墙，每2单元设一砖防火墙一道；木搁栅长 条企口楼板，晒台采用现浇钢筋混凝土楼板；机制瓦斜屋面结 构，木屋架。 |  |  |
| 建筑特征 | 六联排无厢房，沿街，无围墙；房屋开间4米，进深13.8米， 底层层高4.5米，二层层高3.2米，厨房层高2.9米，亭子间 层高2.9米；底层客堂间铺地砖，卫生间马赛克地面，室内洋 松木地板，洋松木楼梯，洋松木门窗，底层设窗栅、铁栅拉门。 |  |  |
| 安装设备特征 | 基本照明设施，每一单元设大、小卫生各一套。 |  |  |
| 样点建筑物 | 新里 | 编码 | 2-2 |
| 建筑面积 | 815.69平方米 | 层数 | 2 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 砖木结构，素砼条形基础；外墙清水砖墙，外墙采用一砖墙， 一砖横墙，半砖纵墙，每2单元设一砖防火墙一道；木搁栅长 条企口楼板，晒台采用现浇钢筋混凝土楼板；机制瓦斜屋面结 构，木屋架。 |  |  |
| 建筑特征 | 九联排无厢房，带围墙庭院；房屋开间4.1米，进深10.7米， 底层高3.5米，檐口高度7米，厨房层高3.2米，亭子间层高 2.7米；外墙局部水刷石；底层客堂间铺洋松木地板，卫生间 水磨石地面，水磨石墙裙，室内洋松木地板，洋松木楼梯，洋 松木门窗。 |  |  |
| 安装设备特征 | 基本照明设施，每一单元设大、小卫生各一套。 |  |  |

| 样点建筑物 | 沪住3型 | 编码 | 3-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 1303.48平方米 | 层数 | 6 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 钢砼无梁带基砖混结构，标准砖（或砌块）一砖内外墙，砼及 架空预制板地坪，120预制多孔板楼屋面板。预制钢砼阳台板、 二跑楼梯、卫生间设备板，有部分通廊。 |  |  |
| 建筑特征 | 水泥混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆砼内墙粉刷石灰浆面，一 玻外墙钢门窗，户室夹板、纤维板满鼓木门。厨卫水泥墙裙。 水泥砂浆楼地面，二毡三油屋面，有架空隔热层，钢砼现浇挑 檐。层高2.8米，房屋总进深10.11米，室内外高差0.60米， 檐高17.40米。每户设有阳台。每单元一梯5户(可拼接)。 |  |  |
| 安装设备特征 | 镀锌钢管给水管，铸铁排水管，煤卫独用，5〔20〉A电表，明 配线无接地，磨石子水盘、座便器、1.0米浴缸、设有10吨屋 顶水箱。 |  |  |

| 〈2〉职工住宅(沪住5〈2〉型) 样点建筑物 | 沪住5 0型 | 编码 | 3-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 1519.33平方米 | 层数 | 6 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 钢砼有梁带基，砖混结构，标准砖（或砌块）一砖内外墙，纵 横墙承重砼及120架空多孔板地坪，预制多孔板楼屋面板，砼 地墙预制卫生间设备板、阳台板、预制钢砼一跑楼梯，有部分 抗震构造。 |  |  |
| 建筑特征 | 水泥混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆砼内墙面石灰浆，一玻外 墙钢门窗，户室夹板、纤维板满鼓木门，有半玻隔断和壁橱、 卫生间水泥墙裙，水泥砂浆楼地面，二毡三油屋面有架空隔热 层、女儿墙。层高2.8米、3.6米开间，房屋总进深11.00米、 |  |  |

8

|  | 室内外高差0.6米，擔高17.90米，每户设有阳台。每单元一梯4 户。 |
| --- | --- |
| 安装设备特征 | 镀锌钢管给水管、铸铁排水管，煤卫独用、5〔20)A电表，波 纹管、多孔板内暗配线有接地，磨石子水盘，座便器、1.20浴 缸，设有10吨屋顶水箱。 |

| “）职工住宅(不成套住宅〉 样点建筑物 | 不成套 | 编码 | 3-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 1277.10平方米 | 层数 | 3 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 砖木钢砼混合结构，钢砼无梁带基，一砖内外墙，横墙承重。 无钢砼防水带，砼地坪，120多孔楼面板，平瓦坡屋面结构， 现浇厨房卫生间楼面板。 |  |  |
| 建筑特征 | 水泥混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆墙面，一玻木窗，拼板木 门，厨卫水泥墙裙水泥砂浆楼地面，平瓦望板坡屋面，灰板条 天棚纸筋灰面，3.3米开间，内走廊层高2.8米，房屋总进深10.35 米，檐高9.00米，室内外高差0.30米。少量房室有凹阳台。 |  |  |
| 安装设备特征 | 镀锌钢管给水管，铸铁排水管，煤卫不独用，明配线无接地， 磨石子水盘、座便器、无屋顶水箱。 |  |  |

| 公寓（解放前) 样点建筑物 | 公寓 | 编码 | 4-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 2131.89平方米 | 层数 | 6 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 钢砼框架结构与钢砼剪力墙结构，钢砼基础、粧加固，砼地坪 现浇楼、屋面板（上人屋面)，现浇钢砼楼梯挑阳台及檐廊， 纵横墙承重。 |  |  |
| 建筑特征 | 水泥砂浆外墙面、中级石灰砂浆内墙面，部分马赛克面，一玻 外墙钢门窗，户室拼板木门有贴脸，有内天井采光通气，卫生 间马赛克地面墙裙、水磨石楼地面，佣人房及楼梯水泥砂浆楼 地面，有女儿墙檐口悬挑装饰线条。主开间4.41米，房屋总进 深12.81米，室内外高差0.45米，檐口高19.80米。 |  |  |
| 安装设备特征 | 镀锌钢管给水管，铸铁排水管、煤卫独用、 |  | 5〔20〉电表，钢管 |

| 样点建筑物 | 花园住宅（解放前） | 编码 | 5-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 324.89平方米 | 层数 | 2层，局部3层 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 钢砼砖木混合结构，素砼砖基础，一砖内外墙，半砖隔墙，现 浇厨卫、阳台板，砼地坪，木櫊栅木地板楼层结构，高坡平瓦 屋面。 |  |  |
| 建筑特征 | 混合砂浆外墙面，清水红砖等装饰线条，水泥石灰砂浆，纸筋 灰内墙面，地砖地面，席纹地板面，卫生间马赛克地面、墙裙， 灰板条天棚石膏线条，一玻木窗筒子板、窗台板，有壁炉，拼 板门大贴脸。层高3.4米，窒内外高差0.75米，檐高7.45米。 |  |  |
| 安装设备特征 | 镀锌钢管给水管，铸铁排水管，电管暗配线，卫生间座便器、 洗面盆、浴缸〔1.70米）三件套，管道煤气。 |  |  |

| 农村住宅 (丄）简易平房 样点建筑物 | 简易平房 | 编码 | 6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 42.00平方米 | 层数 | 1层 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 砖混结构，砖基础，八五砖一砖空斗内外横墙，纵墙为八五砖 半砖墙，砼地坪，粘土瓦坡屋面结构。 |  |  |
| 建筑特征 | 混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆内墙面，木门窗，砼地面，粘 土瓦\油毡\木椽；开间数2开间，开间4.0米、进深5.0米， 檐高2.3米。 |  |  |
| 安装设备特征 | 基本照明设施，设磨石子水盘一只。 |  |  |

10

| 样点建筑物 | 平房 | 编码 | 6-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 59.35平方米 | 层数 | 1层 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 砖混结构，砖基础，八五砖一砖内外墙，砼地坪，粘土瓦坡屋 面结构。 |  |  |
| 建筑特征 | 混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆内墙面，木门窗，无筋细石砼 地面，粘土瓦\油毡\木椽\砼檩条；开间数2开间，开间4.0米、 进深7.0米，擔高2.8米。 |  |  |
| 安装设备特征 | 基本照明设施，设磨石子水盘一只。 |  |  |

| 〈3〉二层楼房 样点建筑物 | 楼房 | 编码 | 6-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 143.36平方米 | 层数 | 2层 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 砖混结构，砖基础，八五砖一砖内外墙，砼地坪，预制多孔板 楼板，有柱阳台，预制钢砼楼梯，粘土瓦坡屋面结构。 |  |  |
| 建筑特征 | 混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆内墙面，木门窗，无筋细石砼 楼地面层，粘土瓦\油毡\木椽\砼檩条；开间数2开间，开间4.0 米、进深7.0米，层高3.0米，檐高6.0米。 |  |  |
| 安装设备特征 | 基本照明设施，设大卫生一套。 |  |  |

| 〈4〉二层新式楼房 样点建筑物 | 新式楼房 | 编码 | 6-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 209.25平方米 | 层数 | 2层 |

11

| 项目 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构特征 | 混合结构，钢砼无梁带基，标准砖一砖内外墙，预制多孔板地 面面板，现浇楼板，现浇挑阳台，现浇钢砼楼梯，釉面瓦多坡 屋面结构 |  |  |
| 建筑特征 | 混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆内墙面，铝合金门窗，无筋细 石砼地面面层，水泥砂浆楼面面层，釉面瓦\挂瓦条\防潮层\现 浇基层；开间数3开间，开间4.0米、进深7.1米，底层层高 3.3米、二层层高3.2米，檐高6.6米。 |  |  |
| 安装设备特征 | 基本照明设施，设有大小卫生各一套。 |  |  |
| (5)三 | :层新式楼房 |  |  |
| 样点建筑物 | 新式楼房 | 编码 | 6-4 |
| 建筑面积 | 389.49平方米 | 层数 | 3层 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 混合结构，钢砼无梁带基，标准砖一砖内外墙，预制多孔板地 面面板，现浇楼板，钢砼柱阳台，现浇钢砼楼梯，釉面瓦多坡 屋面结构 |  |  |
| 建筑特征 | 混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆内墙面，铝合金窗、木门，无 筋细石砼地面面层，水泥砂浆楼面面层，釉面瓦\挂瓦条\防潮 层\现浇基层；开间数3开间，开间4.0米、进深8.0米，底层 层高2.5米、二层层高3.3米、三层层高3.2米，檐高9.3米。 |  |  |
| 安装设备特征 | 基本照明设施，设有大卫生二套。 |  |  |
| 农村商业用房 |  |  |  |
| 样点建筑物 | 农村供销社 | 编码 | 7-1 |
| 建筑面积 | 76.01平方米 | 层数 | 1层 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 混合结构，砖基础，八五砖一砖外墙，砼地坪，粘土瓦坡屋面 |  |  |

12

|  | 结构，轻型角钢屋架。 |
| --- | --- |
| 建筑特征 | 混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆内墙面，木板排门排窗，无筋 细石砼地面，粘土瓦\油毡\木椽\砼檩条；开间数3开间，开间 4.0米、进深6.0米，檐高2.7米。 |
| 安装设备特征 | 基本照明设施。 |

| 厂房 样点建筑物 | 单层厂房 | 编码 | 8-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 750.47平方米 | 层数 | 1层 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 混合结构，素砼无梁带基、独立基础，标准砖一砖排架外墙， 挑牛腿钢砼柱，钢砼吊车梁；砼地坪，平瓦屋面，钢屋架。 |  |  |
| 建筑特征 | 混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆内墙面，钢板大门、钢窗，无 筋细石砼地面，平瓦钢砼檩条；开间数8开间，开间6.0米、 进深15.0米，檐高7.0米。 |  |  |
| 安装设备特征 | 照明设施。 |  |  |

| 仓库 样点建筑物 | 普通仓库 | 编码 | 9-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 297.90平方米 | 层数 | 1层 |
| 项目 | 内容 |  |  |
| 结构特征 | 混合结构，钢砼带基， 瓦屋面，钢屋架。 | 标准砖一砖外墙有附壁柱；砼地坪，平 |  |
| 建筑特征 | 混合砂浆外墙面，中级石灰砂浆内墙面，钢板大门、钢窗，无 筋细石砼地面，平瓦钢砼檩条；开间数8开间，开间4.0米、 进深9.0米，擔高4.5米。 |  |  |
| 安装设备特征 | 照明设施。 |  |  |

13

3、清单应与相应的计量规则配合使用。

4、综合费率系数调整

〔1〕清单单价最后要成为综合单价，只有成为清单的综合单价 才是真正意义上的清单市场价格。才能用它方便地调整估值的增减。 〔2〕清单单价、综合单价与建筑物建安重置评估价之间的关系

如下：

综合单价=清单单价*(1+综合费率）

综合费率=(管理费率+利润率*税率）+税率*(理费率+利润

率)

=(1+管理费率+利润率）*（1+税率）-1 建安重置价格=综合单价*相应清单对应的数量 =清单单价*（1+综合费率）*相应清单对应的数量 〔3〕综合费率的调整

根据估价对象建设规模、难易程度特征情况、不同时点建筑企业 承接不同类别工程项目的管理费、利润率和税收政策情况，确定适当 的综合费率。综合费率取值见《各类建筑物综合费率取值参考表》。

上述综合费率与1之和乘以清单单价为估价对象的综合单价。估价对象 所有综合单价乘以其数量之总和，即为估价对象的建安重置评估价格， 从而使建安重置价格能客观地反映估价时点的建筑物市场价格水平。

14

第二部分清单计量规则说明

一、土建工程计量

1、基础工程。

〔1〕条形基础的计量以每延米为计量单位计算，独立的基础按 照不同描述按个计算，自基础垫层向上至室内±0.00止，以上为墙体。

〔2〕条形基础计量时统一按纵墙（沿整幢房屋的开间方向）均为 非承重墙，横墙（俗称剪力墙，系垂直于整幢房屋开间方向，即顺进深 方向）均为承重墙。外墙基础以轴线尺寸为依据，内墙（含隔墙）以净 长为依据计量。

〔3〕承重墙基础的选型，视不同房屋（用途）及开间层数、楼面、 屋面、地面和墙体不同材料及厚度等确定。

（4）非承重墙基础选型视墙体高度和不同材料及厚度确定。

（5）半承重墙基础（如非承重墙加阳台的情况）选型视墙体高 度、窗洞口和阳台及悬挑尺寸确定。

〔6〕基础选型时注意基础的材质，根据房屋的类型选定（如砖 基础，钢砼条基等等〕。

〔7〕有屋顶水箱所需增加的基础已含在屋顶水箱清单中，在此 可不作考虑。

2、柱梁工程。

〔1〕独立于墙体以外的柱子和梁需单独进行实体计量。

〔2〕各类柱子为便于计量，计量高度从±0.00至柱顶（±0.00

15

以下的柱已归并至基础内）

3、墙体工程。

(1）墙体按±0.00以上实际尺寸计量（可用类比法处理），墙体 均以平方米为计量单位，墙体长度计量同条型基础，高度按以下确定：

①无女儿墙者，高度算至檐口屋面板面。

②有女儿墙者，高度算至女儿墙压顶面。

③对于坡屋面的外墙有檐口平顶的算至檐口平顶底增加10cm，无 平顶的算至檐口底增加20cm。

(2）不同的清单墙体，均包括了除门窗之外的所有在墙体内的 建筑构件（不分材质，视不同清单而定）、墙面粉刷及建筑脚手架和水 落管系。

（3）在清单之外的超层（净）高〔3.6米以上〕房屋可另计施工 (满堂〕脚手架费用。

墙面面层如有调整，按调整后与调整前的差价另计〔有差价

清单〕。

4、楼地面工程。

(1）不论楼梯、楼面、地面、屋面（仅限1:2坡高），均以水平投 影面积计量，并综合了面层及板底层等（详见各清单综合内容）。场地 平整清单中含散水、明沟、机械进出场费等，以底层建筑面积计量。

（2）非常规坡度坡层面，以其水平投影面积除以坡面与水平夹 角的余弦求取工程量后，套用展开面积的清单清册取用。

16

（3）有吊顶的顶棚，及木楼板下的吊顶（板条泥满平顶）等均

需另计。

（4）各种阳台按水平投影面积计量，不同阳台相应的施工内容已 经分别综合其中。

（5）如有面层差价的调整，按调整后与调整前的差价另计。

（6）简易木楼梯带铰链扶手按架计算。

5、门窗工程。

（1）门窗分内外门窗，一般需分别计量。

（2）门窗大小以洞口尺寸为准（一般按模数取整采用）。

6、装饰工程。

〔1〕视不同材质按实计量确定。

〔2〕凡属面层调整的按各层差价调整处理。

7、耐酸、防腐、保温隔热工程〔已归并，暂略〕。

8、金属结构工程。

按重量计算（吨，保留三位小数〕。钢屋架可按图纸或实量计算， 不详时也可以公式法计量。

9、构筑物工程。

视情以不同计量单位清单清册分别计之，并以迭加的方式计入。

10、杂项及附属工程。

〔1〕按清单清册明确的工程量单位计之〔并参阅其所包含的内

容〕。

〔2〕新里房屋的各类腰线以外墙面积计量结果为依据计取。

17

二、安装工程计量

1、安装工程有图纸可据图计量。

2、对于实测工程，一般以端头设备为计量依据，根据房屋空间 参数客观确定各类管线数量。

3、根据终端设备客观化计量后确定管线工作量〔计量模型尚不 属此次课题，故未最终定稿〕。

4、清册子目为方便计量已客观综合了在卫生间等安装的器具设备 的管线长度。

三、其他相关说明

1、凡在实际中本例尚未纳入的计量规则，请及时反映，将根据具 体情况定期补充完善。

2、对于农村中用旧料建造的房屋建筑，计量规则相同，但可以以 旧料主材成新率作为扣率，修正相应的清单单价。

18

第三部分2015年7月清单清册编制说明

一、由于上海市建筑建材业市场管理总站（以下简称总站）发布的市 场人工、材料、机械台班等总站信息价（区别于同期发布的供应商直接 借助于该信息平台发布的有一定约束条件下的厂商报价，简称为“总站 发布的市场信息价”），相对市场的价格信息延后一个月，因此本期2015 年7月采用的是2015年8月发布的第8期人工、材料、机械台班市场的总 站信息价。

二、本期总站信息价与上期清单清册采用的总站信息价相比，人工单 价略有上涨，整体平均涨幅1%；材料价格有涨有跌，但主要材料下浮 较多，如黄砂由68元/吨降为58元/吨，下浮幅度14.71%，成型钢筋由 2950元/吨降为2830元/吨，下浮幅度4.07%、机械台班有涨有跌，如载 重汽车载重量4吨以内，由507.83元/台班降为492.13元/台班，下浮幅 度为3.09%、受上述综合影响，清单单价整体有所下浮，但幅度不大。

三、清单清册内容的调整与补充增加内容：

1、自2011年4月起，归并了2组用途不同，内容重复的清单，修改了因编 制过程中存在的校对错误及为更利于方便明确使用的清单清册23项，共 涉及农村房19个子目，其他住宅房屋8个子目，在该期清单清册留存者 均打“*”号在清单名称中作了标识。其中“04NZ102、04NZ204两个小 青瓦屋面子目”原编时经价格分析取同于“04NC05粘土瓦屋面”，2011 年4月作了实际调整，并作了圆木和钢砼檩条两种不同情况供分选。

2、自2014年1月（第25期）起：〔1〕、增加了不同跨度、不同净高?V。 塑料条板天棚清单子目4个，参见清单编码：04XL0009~04XL0009-3 ；

〔2〕增加无釉面砖内外墙和花岗岩块料面层清单子目3个，参见清单编 码：03BS07-1，03BS07-2、04JLSK03-1；	〔3〕2015年4月(第30期)起，

增加外墙脚手费子项6个，调整2个，参见清单编码：0501~0501-7。

19

四、取费费率等调整项：

1、自2011年4月起，对“各类建筑物综合费率取值参考表”中的 价外税率，按规定由3.41%。调整为3.480% (崇明岛由原3.35%调整为3.41% 计税〕。

2、涉及到执行国家标准、强制性规范《建设工程工程量清单计

价规范》（GB50500-2008〕的规费，自2012年6月起，按政府规定外来 人员综合社会保险取消，改为社会保障费，取费标准为人工费的29.41%。

(2014年度建筑、装饰、安装专业），根据现行规定，该费率可随市场 竞争性竞价取定，建议上限为29.41%。，下限本期参考值为12%，则综合 参考值为20.71%，本清册根据房屋建安工程造价形成的过程与房地产估 价的时点性间的差异，将此社会保障费依时分摊折算进人工直接费，综 合系数参考值为1. 2020，即对每一工种都在总站发布的当期人工单价最 低价的基础上乘以1. 2020，各专业的综合费率保持不变。

3、对除社会保障费之外的其它规费，所涉及的大部分诸如样点建筑标 准房屋，可在现综合费（管理费率及利润率〕中消化，同时特别提醒， 这些样点建筑不可在估价时将其作为评估修正的基准房屋。本着对“费 率取值参考表”的具体准确运用，由各估价公司根据具体分析后取定的 原则，在估价实践中据此把握。如有疑，可及时联系。

主	编:上海市房地产估价师协会

组织编制:上海建经投资咨询有限公司

上海建经房地产估价咨询有限公司 参与会审:上海宏大房地产估价有限公司 上海百盛房地产估价有限公司

二〇一五年七月版

20

| 建筑物名称 | 1、管理费率 (%〕 | 2、利润率 (%〕 | 3、税率 (%〕 | 4、综合费率 (%〕 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、旧里住宅 | 1.5 | 3.0 | 3.48 | 8.14 |  |
| 2、新里住宅 | 2 | 4 | 3.48 | 9.69 |  |
| 3、职工住宅 |  |  |  |  |  |
| 1〕沪住型住宅 | 1.5 | 3.5 | 3.48 | 8.65 |  |
| 2〕不成套住宅 | 1.5 | 2.5 | 3.48 | 7.62 |  |
| 4、公寓（解放前） | 2 | 6 | 3.48 | 11. 76 |  |
| 5、花园住宅（解放前） | 2 | 6 | 3.48 | 11. 76 |  |
| 6、农村住宅 |  |  |  |  |  |
| 1〕简易平房 | 0.5 | 1 | 3.48 | 5.03 |  |
| 2〕平房 | 1 | 1.5 | 3.48 | 6.07 |  |
| 3〕二层楼房 | 1 | 1.5 | 3.48 | 6.07 |  |
| 4〕新式楼房 | 1.5 | 2.5 | 3.48 | 7.62 |  |
| 7、农村商业用房 | 1 | 1.5 | 3.48 | 6.07 |  |
| 8、厂房 | 2 | 4 | 3.48 | 9.69 |  |
| 9、仓库 | 1 | 1.5 | 3.48 | 6.07 |  |

| 序号 | 样点建筑物 | 建筑面积 | 层数 | 平米造价 | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (平方米） |  | (元） | 土建 | 安装 | (综合费率） |
| 1 | 旧里住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 旧里石库门 | 476.54 | 2 | 1642.32 | 1595.53 | 46.79 | 8.14% |
| 1.2 | 旧里广式 | 336.94 | 2 | 1253.79 | 1189.56 | 64.23 | 8.14% |
| 1.3 | 旧里（简楼房） | 161.48 | 2 | 1058.69 | 1030.17 | 28.52 | 8.14% |
| 1.4 | 旧里（平房〕 | 80.74 | 2 | 1178.52 | 1140.72 | 37.79 | 8.14% |
| 2 | 新里住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 新里（临街无围墙及天井〕 | 669.99 | 2 | 1624.63 | 1505.32 | 119.31 | 9.69% |
| 2.2 | 新里（有围墙及天井） | 815.69 | 2 | 1884.69 | 1736.89 | 147.80 | 9.69% |
| 3 | 职工住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 职工住宅（沪住3型） | 1303.48 | 6 | 1238.89 | 1121.20 | 117.69 | 8.65% |
| 3.2 | 职工住宅(沪住5(2〉型） | 1519.33 | 6 | 1205.98 | 1087.94 | 118.03 | 8.65% |
| 3.3 | 职工住宅(不成套住宅〉 | 1277.10 | 3 | 1150.06 | 1082.58 | 67.48 | 7.62% |
| 4 | 公寓（解放前） | 2181.39 | 6 | 2072.94 | 1892.86 | 180.07 | 11.76% |
| 5 | 花园住宅（解放前） | 324.89 | 3 | 2754.70 | 2639.78 | 114.91 | 11.76% |
| 6 | 农村住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 简易平房 | 42.00 | 1 | 830.89 | 785.83 | 45.06 | 5.03% |
| 6.2 | 平房 | 59.35 | 1 | 1173.83 | 1129.43 | 44.40 | 6.07% |
| 6.3 | 二层楼房 | 143.36 | 2 | 1086.85 | 1024.44 | 62.41 | 6.07% |
| 6.4 | 二层新式楼房 | 209.25 | 2 | 1725.06 | 1604.47 | 120.60 | 7.62% |
| 6.5 | 三层新式楼房 | 389.49 | 3 | 1407.03 | 1302.22 | 104.81 | 7.62% |
| 7 | 农村供销社 | 76.01 | 1 | 1057.48 | 1031.69 | 25.79 | 6.07% |
| 8 | 单层厂房 | 750.47 | 1 | 1477.49 | 1430.29 | 47.20 | 9.69% |
| 9 | 普通仓库 | 297.90 | 1 | 1121.57 | 1086.83 | 34.74 | 6.07% |

22

清单单价清册目录 (时点2015.7)

1、基础(01).......................................................................24

2、柱梁(02)....................................................29

3、墙体⑶.......................................................30

4、楼地层面〔04〕.................................................37

5、门窗〔05〕....................................................50

6、装饰〔06〕.....................................................56

7、金属结构〔08〕....................................................56

8、构筑物〔09〕.....................................................57

9、杂项〔10〕^......................................................57

10、附属工程〔11〕.................................................58

11、电器安装|(DA〕.................................................59

12、煤气安装（MA）.................................................64

13、给排水安装〔SA〕........................................................................65

23

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01BS01 | 基础 | 别墅基础 (二层，局部三层） | 1、砼条形基础埋深1.5米以内 2、砖基础无钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1003*0.348 1005*0.2 | 延米 | 308.28 |
| 01GY101 | 基础 | 有梁式钢砼带型基 础 | 1、有梁钢砼带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内 2、砖基础有钢砼防水带 3、含土方工程 | 1004*0.22 1027*1.03 1027*0.16 | 延米 | 1655.89 |
| 01GY02 | 基础 | 有梁式钢砼基础， 二节微型桩加固 (六层承重） | 1、有梁(加大〉带基，砖基混合 2、综合框架柱①.00以下部分） 3、8米定型短桩加固 4、含垫层及土方工程 | 1004*0.22 1027*0.91 1027*0.16 2007*0.031 1548*0.96 | 延米 | 3624.72 |
| 01JLGS01 | 基础 | 旧里广式及简楼半 砖墙基础 | 1、砼条形基础埋深1米以内以5 2、砖基础无钢砼防水带 3、含土方工程 | 1005*0.08 1003*0.112 | 延米 | 108.54 |
| 01JLGS02 | 基础 | 旧里广式及简楼一 砖砖墙基础 | 1、砼条形基础埋深1米以内以5 2、砖基础无钢砼防水带 3、含土方工程 | 1005*0.12 1003*0.208 | 延米 | 184.53 |
| 01JLPF01 | 基础 | 旧里平房半砖墙基 础 | 1、道渣基础垫层埋深1米以内 2、砖基础无钢砼防水带 3、含土方工程 | 1005换柏.1 1003*0.088 | 延米 | 83.70 |
| 01JLSK01 | 基础 | 旧里石库门新里一 砖墙基础 | 1、砼条形基础埋深1.5米以内以5 2、砖基础无钢砼防水带 3、含土方工程 | 1005*0.465 1003*0.189 | 延米 | 379.97 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01JLSK02 | 基础 | 旧里石库门新里半 砖墙基础 | 1、砼条形基础埋深1.5米以内以5 2、砖基础无钢砼防水带 3、含土方工程 | 1005*0.372 1003*0.087 | 延米 | 269.11 |
| 01NC01 | 基础 | 素砼无梁带基 〈8=600，自承重墙） | 1、素砼带基埋深1.5米以内 2、标准砖基础(上部〉 3、含基础垫层、挖运填土及夯土 | 1004*0.2856 1007*0.12 | 延米 | 323.09 |
| 01NC02 | 基础 | 素砼无梁带基 〈8=750，山墙） | 1、素砼带基埋深1.5米以内 2、标准砖基础(上部〉 3、含基础垫层、挖运填土及夯土 | 1004*0.2856 1007*0.15 | 延米 | 361.31 |
| 01NC03 | 基础 | 牛腿独立基础 0吨桁车，每柱 15*2平方米〉 | 1、钢砼独立基础埋深1.5米以内匸20 2、含垫层及土方工程 | 1041*3.092 | 个 | 4948.40 |
| 01NG01 | 基础 | 砖基础500 (承重，自承重墙） | 1、85砖一砖基础无钢砼防水带出二 500〉 2、道(碎石〉碴无砂垫层200厚 3、人工挖地槽埋深1米内 | 1001*0.1104 1-3柏』 4008*20 | 延米 | 110.90 |
| 01NG01-1 | 基础 | 砖基础500 (承重，非承重墙） | 1、85砖一砖基础有钢砼防水带出二 500〉 2、道(碎石〉碴无砂垫层200厚 3、挖填运土 | 1002*0.1104 1-3柏』 4008*20 | 延米 | 116.35 |
| 01NK01 | 基础 | ^钢砼无梁无防水钢 砼带砖基 (承重墙，8=800〉 | 1、钢砼无梁带基〈800〉、埋深1米以内 2、无防水钢砼带砖基 3、道碴垫层、人工挖填土 | 1003*0.083 1017*0.26 | 延米 | 332.53 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01NK01-1 | 基础 | ^钢砼无梁有防水钢 砼带砖基 (承重墙，8=800〉 | 1、钢砼无梁带基〈800〉、埋深1米以内 2、有防水钢砼带砖基 3、道碴垫层、人工挖填土 | 1004*0.083 1017*0.26 | 延米 | 336.92 |
| 01NZ101 | 基础 | 一层85砖一砖墙农 民住宅砖基础 ①^石^^，^厘米道 碴） | 1、砖基础无钢砼防水 2、道碴垫层100厚 3、挖填运土 | 1001*0.1104 4008*10 1-3*0』 | 延米 | 96.11 |
| 01NZ101-1 | 基础 | 一层85砖一砖墙农 民住宅砖基础 厘米道 碴) | 1、砖基础有钢砼防水 2、道碴垫层200厚 3、挖填运土 | 1002*0.1104 4008*20 1-3*0』 | 延米 | 116.35 |
| 01NZ101-2 | 基础 | 半砖外墙基础 | 1、垫层15厘米 2、砖基础无钢砼防水带 3、挖运填土 | 1003*0.0924 1-3*0.18 4008*0.195 | 延米 | 58.69 |
| 01NZ201 | 基础 | ^二层农宅素砼承重 带基无钢砼防水带 | 1、素砼带基埋深1米以内以5 2、砖基础标准砖无钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1005*0.2 1003*0.187 | 延米 | 220.84 |
| 01NZ201-1 | 基础 | ^二层农宅素砼承重 带基有钢砼防水带 | 1、素砼带基埋深1米以内以5 2、砖基础标准砖有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1005*0.2 1004*0.187 | 延米 | 230.73 |
| 01NZ301 | 基础 | 农宅三层半承重钢 砼无梁带基，与砖 基混合基础8二 1600，有预制多孔 板架空层 | 1、钢砼无梁带基，有垫层埋深1米 (咖） 2、砖基有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.184 1017*0.46 | 延米 | 618.23 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01NZ302 | 基础 | 农宅三层承重墙基 础8 = 2000，有预制 多孔板架空层 | 1、钢砼无梁带基有垫层埋深1^620〉 2、砖基有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.184 1017*0.56 | 延米 | 728.79 |
| 01NZ303 | 基础 | 农宅三层自重墙基 础8=1000，有预制 多孔板架空层 | 1、钢砼无梁带基有垫层埋深1^620〉 2、砖基有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.154 1017*0.31 | 延米 | 434.51 |
| 01ZZ0391 | 基础 | 沪住3，6层3.3开间 承重墙无梁带基 2750(020〉 | 1、钢砼无梁带基扣20)8=2750 2、标准砖有钢砼防水带砖基 3、埋深1.5米以内 4、含垫层及土方工程 | 1004*0.1392 1019*0.75 | 延米 | 1066.42 |
| 01ZZ0392 | 基础 | 沪住3，6层3.3开间 半承重墙无梁带基 1750(020〉 | 1、钢砼无梁带基扣200 = 1750有垫层 2、标准砖有钢砼防水带砖基础 3、埋深1.5米以内 4、含垫层及土方工程 | 1004*0.1392 1019*0.5 | 延米 | 738.60 |
| 01ZZ0393 | 基础 | 沪住3，6层3.3开间 自重墙基础无梁带 基1500 | 1、钢砼无梁带基有垫层 2、标准砖有钢砼防水带砖基础 3、基础埋深1.5米以内 4、含垫层及土方工程 | 1004*0.1392 1019*0.44 | 延米 | 659.92 |
| 01ZZ0501 | 基础 | 沪住5(2〉型6层3.6 米开间承重墙无梁 带基0400〉 | 1、钢砼无梁带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内620〉 2、砖基础有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.2028 1019*0.91 | 延米 | 1314.12 |
| 01ZZ05011 | 基础 | 沪住5(2〉型6层3.3 米开间承重无梁带 基0300〉 | 1、钢砼无梁带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内620〉 2、砖基础有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.2028 1019*0.885 | 延米 | 1281.34 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01ZZ0502 | 基础 | 沪住5(2〉型6层3.6 米开间承重墙有梁 带基0400〉 | 1、钢砼有梁带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内 2、砖基础有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.1392 1027*1.03 | 延米 | 1402.72 |
| 01ZZ05021 | 基础 | 沪住5(2〉型6层3.3 米开间承重墙有梁 带基0300〉 | 1、钢砼有梁带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内 2、砖基础有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.1392 1027*1.005 | 延米 | 1370.69 |
| 01ZZ0503 | 基础 | 沪住5(2〉型6层3.6 米开间半承重墙无 梁带基0700〉 | 1、钢砼无梁带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内620〉 2、砖基础有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.2028 1019*0.735 | 延米 | 1084.65 |
| 01ZZ05031 | 基础 | 沪住5(2〉型5层3.6 米开间无梁自承重 墙带基〈2100〉 | 1、5层3.6米开间无梁自承重墙带基埋 深1.5米以内（有垫层） 2、砖基础有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.2028 1019*0.485 | 延米 | 756.83 |
| 01ZZ05032 | 基础 | 沪住5(2〉型5层3.6 米开间有梁半承重 墙带基(8=2400) | 1、5层3.6米开间有梁半承重墙带基埋 深1.5米以内（有垫层） 2、砖基础有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.1392 1027*0.655 | 延米 | 922.23 |
| 01ZZ0504 | 基础 | 沪住5(2〉型6层3.6 米开间有梁半承重 带基0700〉 | 1、钢砼有梁带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内 2、砖基础有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.1392 1027*0.855 | 延米 | 1178.49 |
| 01ZZ0505 | 基础 | 沪住5(2〉型6层3.6 米开间无梁自承重 墙带基〈2100〉 | 1、钢砼无梁带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内620〉 2、砖基础有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.2028 1019*0.585 | 延米 | 887.96 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01ZZ0506 | 基础 | 沪住5(2〉型6层3.6 米开间有梁自承重 墙带基〈2100〉 | 1、钢砼有梁带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内 2、砖基础有钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1004*0.1392 1027*0.705 | 延米 | 986.29 |
| 01ZZ101 | 基础 | 三层职工不成套住 宅承重无梁带基 ^1500〉 | 1、钢砼无梁带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内620〉 2、砖基础无钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1019*0.435 1003*0.083 | 延米 | 615.48 |
| 01ZZ102 | 基础 | 三层不成套内廊职 工住宅自承重无梁 带基000〉 | 1、钢砼无梁带形基础(有垫层)埋深1.5 米以内620〉 2、砖基础无钢砼防水带 3、含垫层及土方工程 | 1019*0.26 1003*0.083 | 延米 | 386.01 |
| 02BS04 | 梁柱 | 砖柱(矩形〉清水勾 缝 | 1、砖柱(矩形〉清水勾缝混合砂浆110 | 2001*1 | 瓜3 | 875.25 |
| 02NC01 | 梁柱 | 3.6米以上牛腿柱 | 1、现浇钢砼柱(异形〉匸20 2、预埋铁件 3、超3.6米每增3米以内超高费 4、增加地墙下0.6米长地下柱〈己综合 在地上部分） | 2017*1 2116*0.01 2113*1 | 瓜3 | 2727.06 |
| 02NC02 | 梁柱 | 桁车吊车梁 | 1、现浇钢砼梁(矩形”20含刷白浆 2、超3.6米每增3米以内超高费 | 2019*1 2113*1 | 瓜3 | 1951.50 |
| 02NZ201 | 梁柱 | 标准砖柱（240*240) 混合粉刷 | 1、矩形砖柱及混合粉刷 | 2002*0.06 | 延米 | 61.87 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02NZ301 | 梁柱 | 现浇钢砼矩形梁 | 1、现浇钢砼梁。20 2、梁粉刷、石灰浆面 | 2019*1 2099*1 | 瓜3 | 2133.90 |
| 03BS01 | 墙 | 别墅标准砖一砖外 墙 | 1、砖砌体 2、内外粉刷(外混合砂浆，内中级石灰 砂浆） 3、墙内圈过梁、压顶 4、外勒脚、内墙裙 5、腰线，石灰浆 6、水落管客观取定 7、外墙脚手架 | 3002*1 3120*0.21 3124*0.15 3145*1.03 | 瓜2 | 324.49 |
| 03BS02 | 墙 | 内墙标准砖一砖 | 1、内墙240厚内墙标准砖1砖 | 3027*1 | 瓜2 | 233.63 |
| 03BS07 | 墙 | 马赛克墙面 | 1、陶瓷锦砖(差价〉 2、原水泥砂浆墙面(水泥砂浆1:3〉 | 6054*1 | 瓜2 | 126.17 |
| 03BS07-1 | 墙 | 面砖内墙面 | 1、粘铺面砖墙面 2、扣除原墙面1：1：6混合砂浆 | 6047换木1 | 瓜2 | 108.15 |
| 03BS07-2 | 墙 | 面砖外墙面 | 1、粘铺面砖墙面 2、扣除原墙面1：1：6混合砂浆 | 6047换木1 | 瓜2 | 103.54 |
| 03BS12 | 墙 | 半砖隔墙 | 1、标准砖1/2砖内隔墙石灰砂浆粉刷石 灰浆面 2、圈过梁、砌体加筋 3、水混砂浆内墙裙 | 3026*1 | 瓜2 | 151.49 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03GY01 | 墙 | 老公寓标准砖一砖 框架外墙 | 1、框架梁柱及其粉刷 2、框架外标准砖外墙内涵(综合〉 3、水落管 4、外墙脚手架 | 3012*1 2007*0.042 2019*0.035 2101*0.077 3127*0.07 3134*1.03 | 瓜2 | 440.48 |
| 03GY02 | 墙 | 老公寓标准砖一砖 框架内墙 | 1、框架梁柱及其粉刷 2、框架外标准砖内墙内涵(综合〉 | 3012*1 2007*0.02 2019*0.078 2101*0.098 | 瓜2 | 457.07 |
| 03GY03 | 墙 | 老公寓钢砼外墙 160(020〉 | 1、钢砼墙及外、内墙面粉刷有线条石 灰浆面 2、内外墙裙粉刷 3、水落管 4、外墙脚手架 | 3057*1 3127*0.07 3134*1.03 | 瓜2 | 376.02 |
| 03GY04 | 墙 | 老公寓钢砼内墙 160(020〉 | 1、钢砼墙内墙及内墙面粉刷有线条石 灰浆面 2、水泥砂浆内墙裙 | 3055*1 | 瓜2 | 327.19 |
| 03JLGS01 | 墙 | 旧里广式半砖立帖 内墙 | 1、砖砌体 2、内墙中级石灰砂浆粉刷 3、墙内过梁 4、水泥砂浆墙裙 5、立帖圆柱318⑩以内 6、立帖梁厚24现内 | 3026换木1 园7-1一2柏眷021 园7-3-3柏眷014 | 瓜2 | 350.92 |
| 03JLGS02 | 墙 | 木间壁双面薄板外 墙 | 1、间壁墙双面薄板，木材面油漆 2、硬质聚氯乙烯少』』)矩形水管100 父75 3、竹制双排外脚手架高16米内 | 3093*1 3127*0.17 3145*1.03 | 瓜2 | 269.14 |
| 03JLJL01 | 墙 | 旧里简楼平房半砖 立帖外墙 | 1、砖砌体 2、外墙混合砂浆内墙中级石灰砂浆粉刷 3、墙内过梁、砖砌压顶、水泥砂浆外内 墙裙 4、立帖圆柱318⑶以内、立帖梁厚24挪内 5、？1丄矩形水管100X75 6、竹制双排外脚手架高16米内 | 3001换木1 3127*0.17 3145*1.03 园7-1一2柏眷026 园7-3-3柏眷015 | 瓜2 | 462.79 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03JLJL02 | 墙 | 旧里平房简楼半砖 立帖内墙 | 1、砖砌体 2、内墙中级石灰砂浆粉刷 3、墙内过梁 4、水泥砂浆墙裙 5、立帖圆柱318⑩以内 6、立帖梁厚24现内 | 3026换木1 园7-1一2柏眷029 园7-3-3柏眷016 | 瓜2 | 416.33 |
| 03JLSK01 | 墙 | 清水一砖外墙 | 1、砖砌体 2、外墙清水勾缝内墙中级石灰砂浆粉 刷 3、墙内过梁、砖砌压顶、水泥砂浆外 内墙裙 4、？1乂矩形水管100X75 5、竹制双排外脚手架高16米内 | 3002换木1 3127*0.17 11-51*1.12 3145*1.03 | 瓜2 | 258.91 |
| 03JLSK02 | 墙 | 半砖外墙 | 1、砖砌体 2、外墙混合砂浆内墙中级石灰砂浆粉刷 3、墙内过梁、砖砌压顶、水泥砂浆外内 墙裙 4、？1丄矩形水管100X75 5、竹制双排外脚手架高16米内 | 3001换木1 3127*0.17 3145*1.03 | 瓜2 | 216.31 |
| 03JLSK03 | 墙 | 一砖内墙 | 1、砖砌体 2、内墙中级石灰砂浆粉刷 3、墙内过梁、水泥砂浆内墙裙 | 3027换木1 | 瓜2 | 214.81 |
| 03JLSK04 | 墙 | 半砖内墙 | 1、砖砌体 2、内墙中级石灰砂浆粉刷 3、墙内过梁、水泥砂浆内墙裙 | 3026换木1 | 瓜2 | 144.94 |
| 03JLSK05 | 墙 | 旧里石库门半砖立 帖内墙 | 1、砖砌体 2、内墙中级石灰砂浆粉刷 3、墙内过梁 4、水泥砂浆墙裙 5、立帖圆柱318⑩以内 6、立帖梁厚24现内 | 3026换木1 园7-1一2柏眷018 园7-3-3柏眷011 | 瓜2 | 316.27 |
| 03JLSK06 | 墙 | 一砖外墙 | 1、砖砌体 2、外墙混合砂浆内墙中级石灰砂浆粉 刷 3、墙内过梁、砖砌压顶、水泥砂浆外 内墙裙 4、？1乂矩形水管100X75 5、竹制双排外脚手架高16米内 | 3002换木1 3127*0.17 3145*1.03 | 瓜2 | 293.17 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03JLSK07 | 墙 | 木间壁墙双面中级 石灰粉刷 | 1、板条墙双面中级石灰粉刷 | 3080*1 | 瓜2 | 158.70 |
| 03JLSK08 | 墙 | 外墙门窗脚手 | 1、竹制双排外脚手架高16米内 | 3145*1.03 | 瓜2 | 20.99 |
| 03JLSK09 | 墙 | 旧里石库门层高超 3.6米增加费 | 1、竹制满堂脚手架高3‘ 61〜5‘ 80米 2、砌墙用里脚手架3.6米以上竹制 | 3159*1 3148*0.77 | 瓜2 | 18.25 |
| 03NC001 | 墙 | 排架外墙 | 1、标准砖1砖排架外墙〈相关综合内容 同一砖外墙） 2、水落管 3^3.6米以上粉刷脚 4、外墙脚手架 | 3020*1 3127*0.07 3147*1 3153*1 3134*1.03 | 瓜2 | 343.78 |
| 03NG01 | 墙 | 八五砖一砖外墙 | 1、八五砖砌体 2、混合砂浆外墙面中级石灰砂浆内墙 面，水泥砂浆勒脚、墙裙 3、圈过梁、压顶、腰线、石灰浆 4、外墙脚手架 | 3010*1 3145*1.03 | 瓜2 | 307.90 |
| 03NK01 | 墙 | 标准砖一砖外墙 (砖柱并入外墙） | 1、砖砌体 2、内外粉刷(外混合砂浆，内中级石灰 砂浆） 3、墙内圈过梁、压顶 4、外勒脚、内墙裙 5、腰线，石灰浆 6、外墙脚手架 | 3002*1 3145*1.03 | 瓜2 | 307.16 |
| 03NZ101 | 墙 | ^八五砖一砖调整外 墙 | 1、同八五砖一砖外墙 2、调减项：普通复杂腰线均无，现浇 圈过梁调整 | 3010*1 3145*1.03 5-37换“-卩.0139〉 | 瓜2 | 267.20 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03NZ101-1 | 墙 | 八五全斗外墙 | 1、八五砖砌体 2、混合砂浆外墙面中级石灰砂浆内墙 面，水泥砂浆勒脚、墙裙 3、圈过梁、压顶、石灰浆 4、外墙脚手架 5、全斗外墙 | 3010*1 11-45*（-0.085） 11-46*（-0.085） 5-37换*（-0.0139） 3145*1.03 E0004*（-0.05079） JP087*（-0.0444） | m2 | 235.62 |
| 03NZ101-2 | 墙 | 木八五一斗一眠外墙 | 1、八五砖砌体 2、混合砂浆外墙面中级石灰砂浆内墙 面，水泥砂浆勒脚、墙裙 3、圈过梁、压顶、石灰浆 4、外墙脚手架 5、一斗一眠外墙 | 3010*1 11-45*（-0.085） 11-46*（-0.085） 5-37换*（-0.0139） 3145*1.03 E0004*（-0.05079） JP087*（-0.0444） | m2 | 238.99 |
| 03NZ102 | 墙 | 单层农宅八五砖一 砖内墙 | 1、砖砌体 2、中级石灰砂浆内墙面 3、圈过梁、压顶、石灰水 | 3032*1 | m2 | 233.48 |
| 03NZ102-1 | 墙 | 单层农宅八五砖一 砖内墙 | 1、砖砌体 2、中级石灰砂浆内墙面 3、圈过梁、压顶、石灰水 | 3032*1 5-37换（-0.0147〉 | m2 | 209.93 |
| 03NZ102-2 | 墙 | 八五全斗内墙 | 1、砖砌体 2、中级石灰砂浆内墙面 3、圈过梁、压顶、石灰水 4、全斗空斗墙 | 3032*1 5-37换（-0.0147〉 E0004*（-0.05079） JP087*（-0.0444） | m2 | 178.35 |
| 03NZ102-3 | 墙 | 八五空斗内墙 | 1、砖砌体 2、中级石灰砂浆内墙面 3、圈过梁、压顶、石灰水 4、一斗一眼空斗墙 | 3032*1 5-37换（-0.0147〉 E0004*（-0.05079） JP087*（-0.0444） | m2 | 181.72 |
| 03NZ103 | 墙 | 八五砖半砖外墙 | 1、半砖外墙（无内墙裙）中级抹灰 2、石灰浆面 3、水泥砂浆外墙裙普通腰线 | 3009*1 5-37换*（-0.0131〉 11-40*（-0.15） 11-46*（-0.085） | m2 | 162.26 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03NZ104 | 墙 | *八五砖半砖内墙 | 1、半砖内墙（无加筋）中级抹灰 2、石灰浆面 3、水泥内墙裙 | 3031*1 5-37换*(-0.0109) 3-41*(-0.00121) | m2 | 127.31 |
| 03NZ201 | 墙 | 二层农宅八五砖一 砖外墙 | 1、砖砌体 2、混合砂浆外墙面中级石灰砂浆内墙 面，水泥砂浆勒脚、墙裙 3、圈过梁、压顶、腰线、石灰浆 4、水落管 5、外墙脚手架 | 3010*1 3127*0.15 3145*1.03 | m2 | 312.76 |
| 03NZ202 | 墙 | 二层农宅八五砖一 砖内墙 | 1、砖砌体 2、中级石灰砂浆内墙面 3、圈过梁、压顶、石灰水 | 3032*1 | m2 | 233.48 |
| 03NZ203 | 墙 | 标准砖半砖内墙 | 1、半砖内墙，中级抹灰面 2、水泥砂浆内墙裙 3、圈过梁，加固钢筋 4、石灰浆 | 3026*1 | m2 | 151.49 |
| 03NZ204 | 墙 | 八五砖半砖内墙 | 1、半砖内墙，中级抹灰面 2、水泥砂浆内墙裙 3、圈过梁，加固钢筋 4、石灰浆 | 3031*1 | m2 | 151.16 |
| 03NZ301 | 墙 | 农宅三层标准砖一 砖外墙 | 1、砖砌体 2、内外粉刷(外混合砂浆，内中级石灰 砂浆） 3、墙内圈过梁、压顶 4、外勒脚、内墙裙 5、腰线，石灰浆 6、水落管针对性客观含量(三开间） 7、外墙脚手架 | 3002*1 3127*0.11 3134*1.03 | m2 | 308.85 |
| 03NZ302 | 墙 | 标准砖一砖内墙 | 1、240厚内墙标准砖1砖 2、中级石灰砂浆内墙面 3、圈过梁、压顶、腰线、石灰水 | 3027*1 | m2 | 233.63 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03XL0001 | 墙 | 新里层高超3.6米增 加费 | 1、竹制满堂脚手架高3.61〜5.80米 2、砌墙用里脚手架3.6米以上竹制 | 3159*1 3148*0.99 | m2 | 19.45 |
| 03ZZ0501 | 墙 | 沪住型标准砖一砖 外墙 | 1、砖砌体 2、内外粉刷(外混合砂浆，内中级石灰 砂浆〉 3、墙内圈过梁、压顶 4、外勒脚、内墙裙 5、腰线，石灰浆 6、水落管参照85定额客观取定 7、外墙脚手架 | 3002*1 3127*0.07 3134*1.03 | m2 | 307.56 |
| 03ZZ0501-1 | 墙 | 不成套住宅标准砖 一砖外墙 | 1、砖砌体 2、内外粉刷(外混合砂浆，内中级石灰 砂浆〉 3、墙内圈过梁、压顶 4、外勒脚、内墙裙 5、腰线，石灰浆 6、水落管参照85定额客观取定 7、外墙脚手架 | 3002*1 3127*0.07 11-45*(-0.085) 11-46*(-0.085) 5-37换1*(-0. 0152) 3134*1.03 | m2 | 261.79 |
| 03ZZ0502 | 墙 | 木硅酸盐240内墙 | 1、硅酸盐240砌体 2、内外粉刷(外混合砂浆，内中级石灰 砂浆〉 3、墙内圈过梁、压顶 4、内墙裙 5、腰线，石灰浆 | 3033*1 | m2 | 206.47 |
| 03ZZ0502-1 | 墙 | *标准砖一砖内隔墙 | 1、同标准砖一砖内墙 2、圈过梁调减 | 3027*1 5-37换1*(-0.016〉 | m2 | 204.85 |
| 03ZZ0503 | 墙 | 多孔砖半砖内墙 | 1、钢砼圈过梁 2、砌体钢筋加固 3、多孔1/2砖墙，中级石灰砂浆石灰浆 墙面 4、水泥砂浆内墙裙 | 3028*1 | m2 | 139.42 |
| 03ZZ0504 | 墙 | *多孔砖侧砌内墙 | 1、多孔砖9厘米侧砌级石灰砂浆石灰浆 面 2、砌体钢筋加固 3、水泥砂浆内墙裙 | 3094*1 | m2 | 109.58 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03ZZ0505 | 墙 | *半玻隔断墙 | 1、半玻间壁 2、一底二遍调和漆 | 3090*1 | m2 | 170.64 |
| 04BS01 | 楼地面 | 外廊栏杆 | 1、铁栏杆带铁扶手 | 4270*1 | m2 | 76.82 |
| 04BS02 | 楼地面 | 厨卫间方砖地面40 *40厘米 (室内外高差750〉 | 1、室内外高差填土 2、地面铺方砖40X40厘米厨卫间 3、三合土碎砖1:3:6地面防潮层沥清卷 材二毡三油碎砖三合土垫层找平层水泥 砂浆2厘米厚 | 园6-9一4木1 4020*1 8-6*0』 4064*1 4002*1 4003*3 | m2 | 983.93 |
| 04BS03 | 楼地面 | 方砖地面50X50厘 米 (室内外高差750〉 | 1、室内外高差填土75厘米 2、地面铺方砖50X50厘米 3、三合土碎砖1:3:6地面防潮层沥清卷 材二毡三油碎砖三合土垫层找平层水泥 砂浆2厘米厚 | 园6-9一1木1 4020*1 8-6*0.2 4064*1 4002*1 4003*3 | m2 | 1043.28 |
| 04BS04 | 楼地面 | 木板楼面 | 1、木板面层硬木席纹地板铺在木愣毛 地板上 2、木材面润油粉防火漆二遍(差价〉 3、木擱栅 | 4108*1 6114*1.5 | m2 | 444.61 |
| 04BS05 | 楼地面 | 卫生间楼面 | 1、现浇钢砼平板板厚15厘米 2、碎石砼(540毫米)C20找平层4厘米 3、水泥砂浆2厘米厚地面铺方砖40X40 厘米 | 4119*1 4064*1 园6-9一4*1 | m2 | 988.14 |
| 04BS06 | 楼地面 | 普通天棚 | 1、普通天棚板条 2、水泥石灰砂浆水泥石灰麻刀砂浆 1:2:4 3、石膏线条安装 | 4295*1 6-87*1.05 | m2 | 127.21 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04BS08 | 楼地面 | 木楼梯 (带木栏杆木扶手） | 1、木楼梯〈水平投影面积，带木栏杆木 扶手〉 | 4261*1 | m2 | 805.79 |
| 04BS09 | 楼地面 | 现浇阳台 | 1、现浇阳台水泥面 2、板底中级粉刷，石灰浆面 | 4249*1 | m2 | 784.16 |
| 04BS10 | 楼地面 | 粘土瓦屋面圆木檩 条屋面板油毡挂瓦 条圆木普通人字屋 架 | 1、粘土瓦屋面圆木檩条屋面板油毡挂 瓦条 2、圆木普通人字屋架木拉杆木夹板跨 度10米以内 3、其他木材面润油粉硝基清 4、博风板高30厘米以内 5、天沟、泛水、水落口 | 4331*1 装5-205*1 7-195*0.02 7-68*0.25 | m2 | 264.76 |
| 04BS11 | 楼地面 | 水泥砖台阶 | 1、零星砖砌体 2、水泥砂浆砖台阶面 | 8-62*1 3106*0.14 | m2 | 162.73 |
| 04BS13 | 楼地面 | *别墅、旧里场地平 整 | 1、场地平整、明沟、散水 | 4001*1 | m2 | 24.51 |
| 04GY01 | 楼地面 | 有色水磨石楼地面 层(带嵌条)差价 | 1、白水泥白石子2厘米带嵌条分色 | 4077*1 4077*(-1) | m2 | 186.12 |
| 04GY04 | 楼地面 | 现浇钢砼16厘米平 板及上下粉面 | 1、现浇钢砼16厘米平板 2、整体面层水泥砂浆压光压实2厘米厚 3、天棚面中级石灰砂浆砼 | 4119*1 4120*6 4071*1 11-1*1 | m2 | 283.97 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04GY05 | 楼地面 | 老公寓佣人走廊 | 1、现浇钢砼020栏板水泥面 2、砖墙面1:1:6混合砂浆有嵌条 | 4249*1 4266*1 11-33*2.1 | m2 | 1218.65 |
| 04GY06 | 楼地面 | 老公寓佣人现浇楼 梯 | 1、现浇钢砼整体式楼梯C20水泥面 2、铁栏杆带铁扶手 3、按水平投影面积计算 | 4236*1.22 4270*1.41 | m2 | 770.67 |
| 04JLGS01 | 楼地面 | 广式简楼平房水泥 地坪 | 1、垫层道碴无砂8厘米厚 2、垫层砼(5厘米厚)C10 3、找平层水泥砂浆2厘米厚 4、整体面层水泥砂浆压光压实2厘米 厚、水泥砂浆踢脚线 | 4008换*1 4010换*1 4064*1 4071*1 | m2 | 76.88 |
| 04JLGS02 | 楼地面 | 杉木企口木楼板 (带木格栅） | 1、杉木企口地板铺在楼格栅上 2、木梁及木格栅制作安装 3、木踢脚板制作安装 4、木材面油漆 | 4104换*1 园7-3-3*0.008 | m2 | 340.99 |
| 04JLGS03 | 楼地面 | 杉木楼梯 | 1、杉木木楼梯(带木栏杆木扶手） 2、木踢脚板制作安装 3、木材面油漆 | 4261换*1 | m2 | 700.39 |
| 04JLGS04 | 楼地面 | 旧里望砖小瓦屋面 圆木檩条 | 1、粘土小瓦望砖屋面圆木檩条 2、承重木梁厚24以内 3、木材面油漆 4、天沟、泛水、封檐板 | 4331换*1 园7-3-3*0.008 | m2 | 225.22 |
| 04JLGS02 | 楼地面 | 旧里石库门新里水 泥砂浆地坪 | 1、室内回填土室内外高差45厘米内 2、垫层道碴无砂8厘米厚 3、垫层砼(10厘米厚)C10 4、找平层水泥砂浆2厘米厚 5、整体面层水泥砂浆压光压实2厘米 厚 6、水泥砂浆踢脚线 | 4002*1 4008换*1 4010换*1 4064*1 4071*1 | m2 | 116.75 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04JLSK03 | 楼地面 | 地砖(差价） | 1、块料面层同质地砖水泥砂浆结合层 2、扣整体面层水泥砂浆压光压实2厘 米厚 | 4098*1 4071*(-1) | m2 | 92.11 |
| 04JLSK03-1 | 楼地面 | 花岗岩(差价〉 | 1、块料面层12厚花岗岩水泥砂浆结合 层 2、扣整体面层水泥砂浆压光压实2厘 米厚 | 4096*1 4071*(-1) | m2 | 156.38 |
| 04JLSK04 | 楼地面 | 洋松企口木楼板含 格栅 | 1、洋松企口地板铺在楼格栅上 2、木梁及木格栅制作安装 3、木踢脚板制作安装 4、木材面油漆 | 4104换*1 园7-3-3*0.008 | m2 | 369.67 |
| 04JLSK05 | 楼地面 | 木楼梯(洋松〉 | 1、洋松木楼梯(带木栏杆木扶手） 2、木踢脚板制作安装 3、木材面油漆 | 4261换*1 | m2 | 722.73 |
| 04JLSK06 | 楼地面 | 现浇钢砼屋面板(刚 性防水〉 | 1、现浇钢砼平板板厚12厘米C20 2、墙砌体内圈梁 3、整体面层细石砼无筋4厘米厚 4、水泥砂浆踢脚线 5、板底中级石灰粉刷 | 4119换*1 3074*0.05 4081*1 | m2 | 300.58 |
| 04JLSK07 | 楼地面 | 木龙骨板条泥满天 棚 | 1、木龙骨吊顶 2、普通天棚板条水泥石灰砂浆粉刷 | 4295*1 | m2 | 115.03 |
| 04JLSK08 | 楼地面 | 旧里机制平瓦屋面 圆木檩条 | 1、机制平瓦屋面圆木檩条、屋面板油 毡挂瓦条 2、承重木梁厚24以内 3、木材面油漆 4、天沟、泛水、封檐板、沿口平顶 | 4331*1 园7-3-3*0.008 | m2 | 220.37 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04JLSK09 | 楼地面 | 天井水泥砂浆地坪 | 1、垫层道碴无砂8厘米厚 2、垫层砼(5厘米厚)C10 3、找平层水泥砂浆2厘米厚 4、整体面层水泥砂浆压光压实2厘米 厚 5、水泥砂浆踢脚线 | 4008换*1 4010换*1 4064*1 4071*1 | m2 | 76.88 |
| 04NC01 | 楼地面 | *钢屋架农村厂房、 供销社平整场地 | 1、平整场地〈含明沟、散水〉 2、一类机械进出场分摊 | 4001*1 0096*0.001 | m2 | 33.24 |
| 04NC02 | 楼地面 | 厂房砼地坪(一） | 1、室内回填土(45厘米内) 2、无筋3厘米厚整体面层细石砼 3、地坪砼8厘米厚(C10) 4、道碴无砂垫层5厘米厚 | 4081*1 4081*(-1) 4010*8 4008*5 4002*1 | m2 | 99.98 |
| 04NC02-1 | 楼地面 | 厂房砼地坪(二） | 1、室内回填土〈45厘米内〉 2、无筋3厘米厚整体面层细石砼 3、地坪砼10厘米厚(c15〉 4、道碴有砂垫层10厘米厚 | 4081*1 4081*(-1) 4011*10 4007*10 4002*1 | m2 | 118.87 |
| 04NC03 | 楼地面 | 地面砼台阶 | 1、地面无筋砼台阶c20 2、水泥砂浆面层 3、道(碎石〉碴无砂垫层 | 4285*1 | m2 | 220.16 |
| 04NC04 | 楼地面 | 砼坡道 | 1、砼垫层 2、水泥砂浆面层 3、道(碎石〉碴无砂垫层 | 4284*1 | 瓜2 | 127.14 |
| 04X005 | 楼地面 | 水泥檩条(c20〉橼子 挂瓦条粘土平瓦屋 面 | 1、瓦屋面、钢砼檩条、橼子挂瓦条 2、铁皮排水沟、泛水 3、封橼板(高20米内） 4、含上述共约15项内容 | 4334*1 | m2 | 162.88 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04NC07 | 楼地面 | 现浇钢筋砼雨篷 (C20)水泥面 | 1、有梁无梁现浇雨蓬 2、水泥砂浆面 3、石灰浆天棚 | 4242*1 | m2 | 341.75 |
| 04NC03 | 楼地面 | 农村供销社砼地坪 (一） | 1、室内回填土 2、道(碎石〉碴无砂垫层10厘米 3、砼垫层10厘米(C15〉 4、细石砼面层(3厘米） | 4002*1 4008*10 4011*10 4081*1 4081*(-1) | m2 | 116.01 |
| 04NC003-1 | 楼地面 | 农村供销社砼地坪 (二） | 1、室内回填土 2、道(碎石〉碴无砂垫层8厘米 3、砼垫层5厘米610〉 4、细石砼面层0厘米） | 4002*1 4008*8 4010*5 4081*1 4081*(-1) | m2 | 93.12 |
| 04NC003-2 | 楼地面 | 农村供销社砼地坪 (三） | 1、室内回填土 2、道(碎石〉碴无砂垫层8厘米 3、砼垫层5厘米(C10〉 4、水泥砂浆面〈2厘米） | 4002*1 4008*8 4010*5 4071*1 | m2 | 83.33 |
| 04NK01 | 楼地面 | 仓库平整场地 | 1、平整场地、散水、排水沟 2、3.6米以上抹灰脚手架 3、一类机械进场费 | 4001*1 4-25*1 0096*0.001 | m2 | 37.20 |
| 04NK02 | 楼地面 | *水泥檩条(C20〉木 望板油毡挂瓦条平 瓦屋面 | 1、平瓦层面、钢砼檩条望板挂瓦条 2、铁皮排水沟、泛水 3、封檐板条 | 4333*1 | m2 | 202.59 |
| 04NK03 | 楼地面 | 农村仓库地坪(一） | 1、室内回填土室内外高差45厘米内 2、道碴垫层15厘米 3、C15砼垫层10厘米 4、细石砼无筋面层3厘米 | 4002*1 4008*15 4011*10 4081*1 4081*(-1) | m2 | 123.40 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04NK03-1 | 楼地面 | 农村仓库地坪(二） | 1、室内回填土室内外高差45厘米内 2、道碴垫层10厘米 3、C15砼垫层8厘米 4、细石砼无筋面层3厘米 | 4002*1 4008*10 4011*8 4081*1 4081*(-1) | m2 | 108.26 |
| 04NK03-2 | 楼地面 | 农村仓库地坪(三） | 1、室内回填土室内外高差45厘米内 2、道碴垫层10厘米 3、C10砼垫层8厘米 4、水泥砂浆面〈2厘米） | 4002*1 4008*10 4010*8 4071*1 | m2 | 97.58 |
| 04NZ101 | 楼地面 | 农村平房平整场地 | 1、平整场地、散水、明沟 | 4001*1 | m2 | 24.51 |
| 04NZ102 | 楼地面 | *农宅小青瓦屋面 | 1、小青瓦屋面粘土瓦屋面圆木檩条 #200椽子挂瓦条 | 7-206*0.0206 - 212*1.118 - 1-1(93园林定 额)*118 - 15*1.118 | m2 | 257.35 |
| 04NZ103 | 楼地面 | 农宅室内地坪(一） | 1、室内回填土室内外高差45厘米内 2、道碴垫层10厘米 3、C15垫层8厘米 4、无筋细石砼面层3厘米 | 4002*1 4008*10 4011*8 4081*1 4081*(-1) | m2 | 108.26 |
| 04NZ103-1 | 楼地面 | 农宅室内地坪(二） | 1、室内回填土室内外高差45厘米内 2、道碴垫层10厘米 3、C10垫层8厘米 4、无筋细石砼面层3厘米 | 4002*1 4008*10 4010*8 4081*1 4081*(-1) | m2 | 107.37 |
| 04NZ103-2 | 楼地面 | 农宅室内地坪(三） | 1、室内回填土室内外高差45厘米内 2、道碴垫层8厘米 3、C10垫层5厘米 4、水泥砂浆面2厘米 | 4002*1 4008*8 4010*5 4071*1 | m2 | 83.33 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04NZ103-3 | 楼地面 | 农宅室内地坪（四） | 1、室内回填土室内外高差45厘米内 2、道碴垫层5厘米 3、砖垫层6厘米随捣随粉 | 4002*1 4008*5 4010*6 4073*1 | m2 | 69.65 |
| 04NZ01 | 楼地面 | 二层农宅平整场地 | 1、平整场地：散水、明沟 | 4001*1 | m2 | 24.51 |
| 04NZ02 | 楼地面 | 二层农宅多孔预制 板楼面 | 1、预制板楼面、板底粉刷 2、找平层细石砼3厘米厚无筋 3、整体面层水泥砂浆压光压实2厘米厚 | 4164*1 4066*1 4071*1 | m2 | 221.80 |
| 04NZ03 | 楼地面 | 农宅预制楼梯板 | 1、比照整体预制构件的80%折厚计算 (c30） | 4252*0.8 | m2 | 330.05 |
| 04NZ04 | 楼地面 | *农宅钢砼檩条小青 瓦屋面(一二层同） | 1、小青瓦屋面粘土瓦屋面钢砼檩条 #200椽子挂瓦条 | ZGT166*0.0474 6-8*0.0474 - 81*0.0474 - 212*1.118 - 1-1(93园林定 额)*1.118 - 15*1.118 | m2 | 273.90 |
| 04NZ04-1 | 楼地面 | 櫞子挂瓦屋面 | 1、櫞子挂瓦条 2、橼条 3、天沟、檐沟、泛水 4、木板面处理 5、含开天窗等 6、石灰浆 | 4334*1 7-67*(-0.25) 6-8*(-0.0474) 6-87*(-0.0474) | m2 | 141.78 |
| 04NZ04-2 | 楼地面 | 望板挂瓦屋面 | 1、望板挂瓦条油毡 2、橼条 3、天沟、檐沟、泛水 4、封沿板 5、木板面油漆等处理 6、含开天窗等 7、石灰浆 | 4333*1 | m2 | 202.59 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04NZ205 | 楼地面 | 农宅室内地坪(二 层）（一） | 1、室内回填土，室内外高差45厘米内2 、道碴垫层10厘米 3、c15垫层砼10厘米 4、细石砼面层3厘米厚无筋 | 4002*1 4008*10 4011*10 4081*1 4081*(-1) | m2 | 116.01 |
| 04NZ205-1 | 楼地面 | 农宅室内地坪(二 层）（二） | 1、室内回填土，室内外高差45厘米内 2、道碴垫层10厘米 3、c15垫层砼8厘米 4、细石砼面层3厘米厚无筋 | 4002*1 4008*10 4011*8 4081*1 4081*(-1) | m2 | 108.26 |
| 04NZ205-2 | 楼地面 | 农宅室内地坪(二 层）（三） | 1、室内回填土，室内外高差45厘米内 2、道碴垫层10厘米 3、c10垫层砼8厘米 4、水泥砂浆面2厘米 | 4002*1 4008*10 4010*8 4071*1 | m2 | 97.58 |
| 04NZ206 | 楼地面 | 有柱雨蓬(不含柱） | 1、现浇平板10厘米厚c20 2、整体面层水泥砂浆压光压实2厘米厚 3、现浇钢砼梁(矩形c20〉梁柱粉刷 | 4119*1 4071*1 2019*0.033 2101*0.033 | m2 | 281.98 |
| 04NZ207 | 楼地面 | 有柱阳台(含柱〉 | 1、现浇钢砼c20栏板水泥面 2、混合粉刷砖柱 3、预制预应力多孔板 4、找平层细石砼3厘米厚无筋 5、整体面层水泥砂浆压光压实2厘米厚 6、砖柱(矩形〉混合粉刷 7、现浇钢砼梁(矩形)c20及粉刷 8、基础含在半承重墙内 | 4266*1.16 4164*1 4066*1 4071*1 2002*0.09 2019*0.0275 2101*0.0275 | m2 | 773.88 |
| 04NZ208 | 楼地面 | 农宅露台栏杆 | 1、预制花格栏杆现浇钢砼扶手，含普 通水泥砂浆腰线 | 4269*1 | 延米 | 271.22 |
| 04NZ301 | 楼地面 | 三层农宅平整场地 | 1、平整场地，散水、明沟 | 4001*1 | m2 | 24.51 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04NZ302 | 楼地面 | 现浇10厘米厚楼板 水泥砂浆面 | 1、现浇10厘米楼面板(C20〉板底中级粉 刷，石灰浆面 2、整体面层水泥砂浆压光压实2厘米厚 | 4119*1 4071*1 | m2 | 209.18 |
| 04NZ303 | 楼地面 | 多孔预制板地面 | 1、室内回填土45厘米以内 2、预制定型预应力多孔板(板底无粉 刷〉 3、细石砼3厘米整体面层 | 4164*1 以士⑶ 4081*1 4083*(-1) 4002*1 | m2 | 203.73 |
| 04NZ304 | 楼地面 | 琉璃瓦屋面〈1：2坡 度） | 1、屋面板10厘米(C20〉 2、铁皮檐沟、铁皮天沟、泛水、水泥 石灰砂浆、沿口板条天棚、封檐板高20 厘米以内 3、琉璃瓦屋面(厅堂3#瓦〉 | 4119*1.118 9-56*0.25 9-57*0.0045 7-67*0.25 园8-6-8木*1.118 | m2 | 451.54 |
| 04NZ306 | 楼地面 | 钢砼园柱阳台 | 1、现浇阳台板〈100〉，板底中级粉刷 2、现浇圆柱450及粉刷 450及粉刷 3、阳台栏杆 4、基础综合在半自重墙内 | 2099*0.239 2013*0.239 4119*1 4071*1 4269*0.67 2019*0.0364 2099*0.0364 | m2 | 1188.74 |
| 04NZ307 | 楼地面 | 现浇二(多)跑楼梯 | 1、现浇钢砼整体楼梯、水泥面 2、二(多)跑楼梯栏杆扶手 3、含基础 | 4236*1 4270*1.2 | m2 | 635.10 |
| 04XL0001 | 楼地面 | 地面马赛克差价 | 1、块料面层陶瓷锦砖水泥砂浆结合层 白色 2、扣整体面层水泥砂浆压光压实2厘 米厚 | 4089*1 4071-(-1) | m2 | 74.82 |
| 04XL0002 | 楼地面 | 现浇钢砼楼板水泥 砂浆面层 | 1、现浇钢砼平板板厚12厘米c20 2、墙砌体内圈梁 3、找平层水泥砂浆2厘米厚 4、整体面层水泥砂浆压光压实2厘米 厚 5、水泥砂浆踢脚线 6、板底中级石灰粉刷 | 4119换*1 3074*0.04 4064*1 4071*1 | m2 | 288.27 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04XL0003 | 楼地面 | 板条泥满天棚带角 线条 | 1、普通天棚板条水泥石灰砂浆 2、石膏线条安装 | 4295换*1 装6-87*1 05 | m2 | 73.48 |
| 04XL0004 | 楼地面 | 木龙骨板条泥满天 棚带角线条 | 1、木龙骨吊顶 2、普通天棚板条水泥石灰砂浆 3、石膏线条安装 | 4295*1 装6-87*1.05 | m2 | 136.22 |
| 04XL0005 | 楼地面 | 新里机制平瓦屋面 圆木檩条 | 1、机制平瓦屋面圆木檩条、屋面板油毡 挂瓦条 2、新做人字木屋架，木拉杆，方木，刨光 3、立贴式方柱〈26X26厘米以内） 4、承重木梁厚24以内 5、木材面油漆 6、天沟、泛水、封檐板、沿口平顶 | 4331*1 房04-014*0.01 房10-268*0.3 园7-3-3*0.006 园7-1-13*0.008 | m2 | 290.16 |
| 04XL0006 | 楼地面 | 楼面铺洋松木地板 差价 | 1、木板面层洋松企口地板铺在木愣上 2、木踢脚板制作安装 3、木材面油漆 4、扣整体面层水泥砂浆压光压实2厘 米厚 | 4104换*1 | m2 | 259.49 |
| 04XL0007 | 楼地面 | 楼地面水磨石面层 (差价) | 1、面层1:2白水泥白石子水磨石1.8厘 米不带嵌条 2、扣整体面层水泥砂浆压光压实2厘 米厚 | 4078*1 4071*(-1) | m2 | 135.27 |
| 04XL0008 | 楼地面 | 简易木楼梯带铰链 扶手 | 1、新做活动小扶梯，装铰链 2、新铁扶梯，一底二度，防锈漆，抄油， 调合漆 3、钢管扶手 | 房04-154*9 房10-069*1.98 估*2.2 | 架 | 442.12 |
| 04XL0009 | 楼地面 | 木龙骨跨度3瓜以内 塑料条板吊顶 | 1、方木龙骨天棚主愣跨度3瓜以内简单 2、PVC塑料条板 | 装3-5*1 装3-120换*1 | m2 | 121.75 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04XL0009-1 | 楼地面 | 木龙骨跨度31以外 PVC塑料条板吊顶 | 1、方木龙骨天棚主愣跨度31以外简单 2、PVC〔塑料条板 | 装3-7*1 装3-120换*1 | m2 | 128.21 |
| 04XL0009-2 | 楼地面 | 木龙骨跨度3瓜以内 PVC塑料条板吊顶， 超高 | 1、方木龙骨天棚主愣跨度3瓜以内简单 2、PVC〔塑料条板 3、钢管满堂脚手架高3.61-5.80M 61〜5‘ 801 | 装3-5*1 装3-120换*1 综3152*1 | m2 | 140.84 |
| 04XL0009-3 | 楼地面 | 木龙骨跨度31以外 PVC塑料条板吊顶， 超高 | 1、方木龙骨天棚主愣跨度31以外简单 2、PVC塑料条板 3、钢管满堂脚手架高3.61-5.80M 61〜5‘ 801 | 装3-7*1 装3-120换*1 综3152*1 | m2 | 147.30 |
| 04ZZ0391 | 楼地面 | 外廊预制花格栏杆 现浇钢砼扶手 | 1、现浇钢砼扶手 2、预制花格栏杆现浇钢砼扶手C20 | 4269*1.1 | 延米 | 298.34 |
| 04ZZ0501 | 楼地面 | 120预应力多孔板楼 面(一） | 1、120预应力多孔板12厘米补缺板 2、天棚中级石灰砂浆砼石灰浆面 3、4厘米细砼找平 4、水泥砂浆铁红划格2厘米 | 4164*1 4066*1 4072*1 | m2 | 224.92 |
| 04ZZ0501-1 | 楼地面 | 120预应力多孔板地 面(二） | 1、120预应力多孔板12厘米补缺板 2、天棚中级石灰砂浆砼石灰浆面 3、4厘米细砼找平 4、水泥砂浆铁红划格2厘米 5、扣板底粉刷 | 4164*1 4066*1 4072*1 11-1(-1) | m2 | 199.52 |
| 04ZZ0502 | 楼地面 | 现浇砼挑阳台 | 1、钢砼挑阳台 2、现浇钢砼栏杆 3、水泥砂浆面、天棚石灰浆 4、水泥砂浆腰线 5、阳台落水头子、斜管、矩形水斗 | 4249*1 | m2 | 784.16 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04ZZ0503 | 楼地面 | 沪住5(2〉卫生间、 厨房设备板SYB120 厚C30 | 1、预制设备板〈120厚c030〉 2、天棚中级石灰砂浆砼石砂浆面 3、预制平板灌缝 4、水泥砂浆压光压实20厘米面 | 4191*1 4071*1 | m2 | 308.78 |
| 04ZZ0504 | 楼地面 | 沪住5(2〉室内地坪 | 1、45厘米以内室内回填土 2、道(碎石〉碴垫层7厘米 3、水泥砂浆找平层2.5厘米 4、水泥石屑面3.5厘米 | 4008*7 4064*1 4065*1 4003*1.5 4081*1 4083*0.5 4002*1 | m2 | 109.44 |
| 04ZZ0505 | 楼地面 | 沪住5(2〉二毡三油 有架空隔垫层屋面 | 1、二毡三油有找平层 〈含伸缩、铸铁水斗)排水天沟 2、架空隔热板35厚 3、120多板层面板天棚中级抹灰石灰浆 面 | 4033修*1 4062*0.9 4164*1 | m2 | 304.40 |
| 04ZZ0505-1 | 楼地面 | 现浇上人屋面 | 1、屋面防潮层平型屋面板二毡三油有 找平层 2、预制砼板砼板水泥砂浆 3、现浇钢砼平板板厚10厘米c20 | 4033修*1 4082*0.9 4119*1 | m2 | 300.36 |
| 04ZZ0506 | 楼地面 | 6层沪住房场地平整 及机械措施费 | 1、场地平整、明沟、散水 2、土方机械进出场 3、塔吊进出场 | 4001*1 0080*0.001 0110*0.001 | m2 | 68.90 |
| 04ZZ0507 | 楼地面 | 沪住5(2〉现浇单跑 现浇楼梯(C20〉 | 1、现浇单跑楼梯水泥砂浆面 2、标准砖基础砂浆 3、现浇钢筋砼地墙基础梁 4、栏杆扶手(含通廊） | 4236*1 4270*1.92 2111*0.23 | m2 | 1004.70 |
| 04ZZ0508 | 楼地面 | 地面砼台阶C20 | 1、道碴垫层 2、现浇无筋砼台阶 3、水泥砂浆台阶面 | 4285*1 | m2 | 220.16 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04ZZ0509 | 楼地面 | 现浇雨蓬(c20〉水泥 砂浆面 | 1、现浇有梁无梁雨蓬 2、天棚中级石灰砂浆砼石灰浆面 3、水泥砂浆2厘米压光压实 | 4242*1 | m2 | 341.75 |
| 04ZZ0510 | 楼地面 | 现浇楼板10厘米厚 020 | 1、现浇楼板10厘米厚 2、水泥砂浆2厘米压光压实 3、天棚中级石灰砂浆砼，石灰浆面 | 4119*1 4071*1 | m2 | 209.18 |
| 0501 | 门窗 | 外门窗（外墙洞， 均为±0.00以上部 分）脚手费(一） | 1、高度8米内（两层及以下房屋建筑） | 3145*1.03 | m2 | 20.99 |
| 0501-1 | 门窗 | 外门窗（外墙洞， 均为±0.00以上部 分）脚手费(二） | 1、高度12米内（两层【不含】以上房 屋建筑〕 | 3134*1.03 | m2 | 19.11 |
| 0501-2 | 门窗 | 外门窗（外墙洞， 均为±0.00以上部 分）脚手费(三） | 1、高度20米内（房屋建筑） | 3135*1.03 | m2 | 24.03 |
| 0501-3 | 门窗 | 外门窗（外墙洞， 均为±0.00以上部 分）脚手费（四） | 1、高度30米内（房屋建筑） | 3136*1.03 | m2 | 38.06 |
| 0501-4 | 门窗 | 外门窗（外墙洞， 均为±0.00以上部 分）脚手费(五） | 1、高度45米内（房屋建筑） | 3137*1.03 | m2 | 64.82 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501-5 | 门窗 | 外门窗（外墙洞， 均为±0.00以上部 分）脚手费(六） | 1、高度60米内（房屋建筑） | 3138*1.03 | 瓜2 | 83.32 |
| 0501-6 | 门窗 | 外门窗（外墙洞， 均为±0.00以上部 分）脚手费(七） | 1、高度75米内（房屋建筑） | 3139*1.03 | m2 | 100.31 |
| 0501-7 | 门窗 | 外门窗（外墙洞， 均为±0.00以上部 分）脚手费(八） | 1、高度90米内（房屋建筑） | 3140*1.03 | m2 | 114.96 |
| 05BS01 | 门窗 | 实拼木门带贴脸 | 1、实拼木板门 2、有木门贴脸 3、木门油漆 | 5041*1 5074*1 | m2 | 492.43 |
| 05BS02 | 门窗 | 单层木窗 | 1、木窗单层 2、筒子板窗台板 3、窗帘盒金属轨 4、油漆其中筒子板润油粉硝基清漆 | 5013*1 5071*2.926 装5-168*2. 926 5070*1.2 | m2 | 1040.02 |
| 05GY01 | 门窗 | 老公寓单层钢窗 | 1、钢窗沪J103钢窗单层非定型 2、调整钢含量 | 5002*1.2 | m2 | 497.60 |
| 05GY02 | 门窗 | 老公寓单层钢门 | 1、钢门SC-1钢门非定型 2、调整钢含量 | 5023*1.3 | m2 | 547.13 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05JLGS01 | 门窗 | 杉木木门 | 1、实拼门（杉木〉 2、木门油漆 | 5041换*1 | m2 | 427.02 |
| 05JLGS02 | 门窗 | 杉木木窗 | 1、单层木窗(杉木〉 2、木窗油漆 | 5013换*1 | m2 | 285.43 |
| 05JLGS01 | 门窗 | 洋松拼板木门 | 1、实拼门（洋松〉 2、门框有木门贴脸 3、木门油漆 | 5041换*1 5074*1 | m2 | 453.63 |
| 05JLGS02 | 门窗 | 洋松木窗 | 1、单层木窗(洋松〉 2、木窗油漆 | 5013换*1 | m2 | 302.19 |
| 05NC01 | 门窗 | 平开厂库房钢板大 门 | 1、厂库房钢板大门 2、调和漆2遍 | 5032*1 | m2 | 679.83 |
| 05NC02 | 门窗 | 组合钢窗(厂房〉 | 1、40系列钢门窗，组合非定型 2、包括平开，中悬窗 | 5083*1 | m2 | 397.87 |
| 05NC03 | 门窗 | 百叶钢窗(无网〉 | 1、百叶钢窗(无网〉钢百叶窗无网 | 5009*1 | m2 | 337.55 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05NG01 | 门窗 | 排门板门 | 1、参照推拉木板门（含预埋件，安装， 油漆〉 2、木门框下坎及一底二度油漆 | 5054*1 5057*0.5 | m2 | 400.87 |
| 05NG02 | 门窗 | 排窗板窗 | 1、参双面薄板间壁墙，并作换算调整 而得 | 3093*0.7 | m2 | 169.86 |
| 05NG04 | 门窗 | 空腹式铝合金卷帘 门 | 1、门、支架、真轨、附件、门锁等安 装 2、试开全过程 | 5096*1 | m2 | 339.82 |
| 05NK02 | 门窗 | 木窗带铁栅 | 1、单层木窗〈含平开、中悬〉 2、铁栅 3、含一底两度调和漆 | 5013*1 5076*1 | m2 | 336.19 |
| 05NZ101 | 门窗 | 实拼木门 | 1、门安装 2、门锁等安装 3、一底二度调和漆 | 5041*1 | m2 | 473.57 |
| 05NZ102 | 门窗 | 单层木窗 | 1、适于单层木窗，天窗气中悬及中悬 带固定 2、一底二度调和漆 | 5013*1 | m2 | 302.19 |
| 05NZ201 | 门窗 | *实拼木门(一） | 1、实拼木板门 2、门框有木门贴脸 3、木门普通油漆 | 5041*1 5074*1 | m2 | 492.43 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05NZ201-1 | 门窗 | *实拼木门(二） | 1、实拼木板门 2、门框有木门贴脸 3、木门防火漆 | 5041*1 5074*1 6111*1 | m2 | 491.19 |
| 05NZ202 | 门窗 | *单层综合木窗 | 1、单层木窗〔含普通、中悬及天窗〕 2、木窗普通油漆 | 5013*1 | m2 | 302.19 |
| 05NZ202-1 | 门窗 | *单层综合防火漆木 窗 | 1、单层木窗〔含普通、中悬及天窗〕 2、木窗防火漆 | 5013*1 6112*1 | m2 | 300.70 |
| 05NZ301 | 门窗 | *银白色铝合金外窗 | 1、银白色铝合金推拉外窗 | 5103*1 | m2 | 473.88 |
| 05NZ301-1 | 门窗 | *古铜色铝合金外窗 | 1、古铜色铝合金推拉外窗 | 5100*1 | m2 | 515.25 |
| 05NZ302 | 门窗 | 铝合金外门 | 1、银白色铝合金平开门 | 5089*1 | m2 | 648.47 |
| 05XL0001 | 门窗 | 铁栅拉门 | 1、铁栅拉门 2、门油漆 | 5025*1 | m2 | 500.24 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05XL0002 | 门窗 | 底层窗栅 | 1、窗铁栅 2、窗油漆 | 5076*1 | m2 | 34.00 |
| 05ZZ0393 | 门窗 | 钢砼花饰漏窗 | 1、钢砼花饰漏窗 | 5012*1 | m2 | 318.91 |
| 05ZZ0501 | 门窗 | 一玻钢门非定型40 系列 | 1、一玻钢门非定型40系列 | 5078*1 | m2 | 421.27 |
| 05ZZ0502 | 门窗 | 一玻钢窗非定型40 系列 | 1、一玻钢窗非定型40系列 | 5080*1 | m2 | 446.77 |
| 05ZZ0505 | 门窗 | 非定型木门无纱 | 1、综合纤维板、镶板、满鼓、半玻、 带亮子、不带亮子取定 2、一底二遍调和漆 | 5038*1 | m2 | 275.32 |
| 05ZZ0506 | 门窗 | 硬木框三夹板门(进 户） | 1、硬木框三夹板门带亮子或不带亮子 2、定位器、执手锁 3、油粉腻5色油漆 4、硬木框三夹板门（进户〉 | 5040*1 | m2 | 423.88 |
| 05ZZ0507 | 门窗 | 钢板分户门 | 1、钢板分户门 2、调和漆二遍 | 5026*1 | m2 | 630.87 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05ZZ102 | 门窗 | 不成套住宅一玻木 窗 | 1、单层玻璃窗(或中悬天窗、天窗中悬 带固定〉 2、一底二遍调和漆 | 5013*1 | m2 | 302.19 |
| 06BS03 | 装饰 | 壁炉瓷砖面 | 1、壁炉 2、瓷砖面层 | 10003*1 | 个 | 1527.90 |
| 06BS04 | 装饰 | 别墅阳台露台装饰 小柱 | 1、砖砌体 2、装饰粉刷 | 2002*0.5 | 个 | 515.59 |
| 06BS05 | 装饰 | 入口门厅装饰立柱 | 1、砖砌体 2、装饰粉刷 | 2002*1 | 个 | 1031.18 |
| 06XL0001 | 装饰 | 水磨石墙裙(差价〉 | 1、青水泥砂浆水磨石(差价〉墙裙 | 6028*1 | m2 | 110.02 |
| 06XL0002 | 装饰 | 青水泥水刷石腰线 (差价〉 | 1、青水泥白石子浆水刷石(差价〉腰线 | 6024*1 | m2 | 62.38 |
| 08NC06 | 金属结构 工程 | 2.5吨以内钢屋架 | 1、钢屋架钢屋架混合2.5吨以内一类机 械 2、一类机械进出场费〈1000平方以内合 每平米5元，计入平整场地） | 8035*1 | 吨 | 6051.45 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08NG02 | 金属结构 工程 | 0.5吨以内钢屋架 | 10.5吨以内钢屋架 2、机械进出场费〈每平米5元，摊至平 整场地内） | 8033*1 | 吨 | 6619.46 |
| 09BS01 | 构筑物工 程 | 烟囱三孔 | 1、烟道标准砖三孔 2、水泥砂浆粉刷有嵌条 | 9018*0.812 11-31*4.06 | m | 1320.66 |
| 09BS02 | 构筑物工 程 | 烟囱二孔 | 1、烟道标准砖二孔 2、水泥砂浆有嵌条粉刷 | 9018*0.595 11-31*2.975 | m | 967.73 |
| 09ZZ0501 | 构筑物工 程 | 屋顶10吨水箱 | 1、10吨屋顶水箱1座 2、基础增加工程量 3、减少的架空隔热层扣减 | 9054*1 1027*0.725 4026*(-6) | 座 | 17051.40 |
| 10JLSK01 | 杂项工程 | 石库门门库砌粉 | 1、现场预制零星构件素砼 2、零星砖砌体 3、门库水泥砂浆粉刷 | 5-109*0.32 3106*1.26 11-46*12.6 | 只 | 2749.86 |
| 10JLSK02 | 杂项工程 | 旧里石库门外墙砖 砌腰线 | 1、砖砌外墙腰线 | 3106*0.001 | m2 | 0.72 |
| 10XL0001 | 杂项工程 | 砖砌烟道 | 1、零星砖砌体 | 3106*0.22 | m | 158.38 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10XL0002 | 杂项工程 | 新里外墙混凝土腰 线 | 1、外墙混凝土线条（窗盘、腰线〉 | 5-108*0.012 | m2 | 15.79 |
| 10XL0003 | 杂项工程 | 新里内天井脚手粉 刷增加费 | 1、竹制双排外脚手架高16米内 2、外墙外粉刷 3、扣内墙粉刷 | 3145*1 6001*0.87 6003*-0.87 | m2 | 58.96 |
| 10ZZ0504 | 杂项工程 | 按户分摊：水盘 脚，阳台晒衣架、 信报箱 | 1、水盘脚一对 2、阳台晒衣架一付 3、信报箱一个 | 10016*2 10015*1 10033*1 | 套 | 310.95 |
| 10ZZ0505 | 杂项工程 | 砖砌花台壁(半砖〉 | 1、砖砌花台壁(半砖〉 2、花台粉刷 | 10018*1 | 延米 | 240.79 |
| 10ZZ0506 | 杂项工程 | 壁厨 | 1、砖砌体 2、水泥砂浆木擱板 3、纤维板门及贴脸 4、一底二遍调和漆 5、增加多孔板钢筋 | 10034*1 4167*1 4164*(-1) | m3 | 754.21 |
| 11JLSK01 | 附属工程 | 清水一砖围墙，〉3.6 米 | 1、围墙砖及土工 2、一砖墙体及粉刷 3、砼压顶 4、基础垫层(C10〉 5、墙裙及腰线 6、水泥砂浆勾缝砖墙 7、竹制双排外脚手架高16米内 8、粉刷用里脚手架3.6米以上竹制 | 11018换*1 11-51*0.85 3145*1 3150*1 | m2 | 352.85 |
| 11JLSK02 | 附属工程 | 半砖围墙隔墙，〉3.6 米 | 1、围墙砖及土工 2、半砖墙体及粉刷 3、砼压顶 4、基础垫层(C10〉 5、墙裙及腰线 6、砌墙用里脚手架3.6米以上竹制 7、粉刷用里脚手架3.6米以上竹制 | 11017*1 3148*1 3150*1 | m2 | 251.76 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11JLSK03 | 附属工程 | 一砖围墙隔墙，〉3.6 米 | 1、围墙砖及土工 2、一砖墙体及粉刷 3、砼压顶 4、基础垫层（C10〉 5、墙裙及腰线 6、砌墙用里脚手架3.6米以上竹制 7、粉刷用里脚手架3.6米以上竹制 | 11018*1 3148*1 3150*1 | m2 | 356.63 |
| 11XL0001 | 附属工程 | 清水一砖围墙3.6米 内 | 1、围墙砖及土工 2、一砖墙体及粉刷 3、砼压顶 4、基础垫层幢（c10〉 5、墙裙及腰线 6、水泥砂浆勾缝砖墙 | 11018换*1 11-51*0.85 | m2 | 328.52 |
| 11XL0002 | 附属工程 | 半砖围墙隔墙3.6米 内 | 1、围墙砖及土工 2、半砖墙体及粉刷 3、砼压顶 4、基础垫层(c10〉 5、墙裙及腰线 | 11017*1 | m2 | 242.34 |
| 11XL0003 | 附属工程 | 一砖围墙隔墙3.6米 内 | 1、围墙砖及土工 2、一砖墙体及粉刷 3、砼压顶 4、基础垫层(c10〉 5、墙裙及腰线 | 11018*1 | m2 | 347.20 |
| 11ZZ0502 | 附属工程 | *砖砌一砖围墙有刺 铁丝 | 1、围墙砖及土工 2、一砖墙体及粉刷 3、砼压顶 4、基础垫层(c10〉 5、墙裙及腰线 | 11018*1 (85)12-102*0.01 | m2 | 398.08 |
| 11ZZ0503 | 附属工程 | *砖砌半砖围墙有刺 铁丝 | 1、围墙砖基础及土工 2、半砖墙体及粉刷 3、砼压顶 4、基础垫层(c10〉 5、墙裙及腰线 | 11017*1 (85)12-102*0.01 | m2 | 293.21 |
| DA0101 | 安装 | 电气配管G22 | 1、砖.混凝土结构暗配钢管敷设 2、公称口径32毫米以内 | 2-717*0.01 | m | 25.96 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA0102 | 安装 | 电气配线 2*2.5+1*2.5 | 1、照明线路管内穿线2.5毫米2以内 | 2-773*0.03 | m | 9.38 |
| DA0103 | 安装 | 电气配线3*6+1*2.5 | 1、动力线路管内穿线6毫米2以内 | 2-776*0.03 2-773*0.01 | m | 17.73 |
| DA0104 | 安装 | 电气配线2*6+1*2.5 | 1、动力线路管内穿线6毫米2以内 2、照明线路管内穿线2.5毫米2以内 | 2-776*0.02 2-773*0.01 | m | 12.86 |
| DA0105 | 安装 | 塑料管暗配20 | 1、砖.混凝土结构暗配硬塑料管敷设 2、公称口径20毫米以内 | 2-751*0.01 | m | 9.06 |
| DA0106 | 安装 | 塑料管明配20 | 1、砖.混凝土结构明配硬塑料管敷设 2、公称口径20毫米以内 | 2-746*0.01 | m | 17.21 |
| 0八0107 | 安装 | 电气配线2*1 5 | 1、照明线路管内穿线2.5丽2以内 | 2-773*0.02 | m | 5.28 |
| DA0108 | 安装 | 电气套管PVC20 | 1、电气套管?乂匸20 | 2-751*0.01 | m | 9.06 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA0109 | 安装 | 电气套PVC25 | 1、电气套管PVC25 | 2-752*0.01 | m | 13.17 |
| DA0110 | 安装 | 电气套管PVC32 | 1、电气套管PVC32 | 2-752*0.01 | m | 14.74 |
| DA0111 | 安装 | 电气套管PVC40 | 1、电气套管PVC40 | 2-753*0.01 | m | 20.24 |
| DA0112 | 安装 | 电气配管G20 | 1、砖.混凝土结构暗配钢管敷设 2、公称口径2000以内 | 2-716*0.01 | m | 16.04 |
| DA0113 | 安装 | 电气配管G25 | 1、砖.混凝土结构暗配钢管敷设 2、公称口径3200以内 | 2-717*0.01 | m | 23.53 |
| DA0201 | 安装 | 接地板 | 1、户内等电位板/箱 | 2-944*0.1 | 台 | 34.24 |
| DA0202 | 安装 | 配电板总板 | 1、配电板/箱安装〔30户内） | 2-438*1 换 | 台 | 981.04 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA0203 | 安装 | 楼层配电板 | 1、动力配电板/箱悬挂式〔各层配 电） | 28-188*1 换 | 台 | 398.12 |
| DA0204 | 安装 | 户内配电板 | 1、照明配电板/箱悬挂式〔户内配 电） | 28-190*1 换 | 台 | 275.37 |
| DA0205 | 安装 | 三线暗插座 | 1、暗插座安装单相三孔15A以下 | 2-1047*0.1 | 只 | 19.19 |
| DA0206 | 安装 | 暗装开关 | 1、板式暗开关安装单联 | 2-1032*0.1 | 只 | 16.52 |
| DA0207 | 安装 | 拉线开关 | 1、拉线开关安装 | 2-1030*0.1 | 只 | 17.29 |
| DA0208 | 安装 | 灯头 | 1、其它普通灯具安装座灯头 | 2-964*0.1 | 只 | 20.15 |
| DA0209 | 安装 | 防爆灯头 | 1、其它普通灯具安装座灯头 | 2-964*0.1 | 只 | 31.69 |

62

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA0210 | 安装 | 明装2孔插座 | 1、明插座安装单相154以下 | 2-1039*0.1 | 只 | 22.88 |
| DA0211 | 安装 | 电表 | 1、测量表计继电器安装 | 2-383*1 | 只 | 126.92 |
| DA0212 | 安装 | 室内配电板 | 1、照明配电箱悬挂式 | 28-190*1 | 台 | 351.79 |
| DAJL0101 | 安装 | 钢管明敷G20 | 1、砖.混凝土结构明配钢管敷设公称 口径20毫米以内 | 2-711*0.01 | m | 26.89 |
| DAJL0102 | 安装 | 管内穿线BV2*6+1*4 | 1、动力线路管内穿线6毫米2以内 2、照明线路管内穿线4毫米2以内 | 2-776*0.02 2-774*0.01 | m | 13.32 |
| DAJL0103 | 安装 | 管内穿线BV2*1.5 | 1、照明线路管内穿线2.5毫米2以内 | 2-773*0.02 | m | 5.28 |
| DAJL0104 | 安装 | 照明配线木线槽 BV2*1.5 | 1、木结构木槽板配线二线2.5毫米2以 内 | 2-846*0.01 | m | 18.21 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAJL0105 | 安装 | 照明配线木线槽 BV3*2.5 | 1、木结构木槽板配线三线2.5毫米2以 内 | 2-850*0.01 | m | 25.54 |
| DAJL0201 | 安装 | 旧里新里分户配电 板 | 1、木配电扳制作 2、配电板安装(半周长）1米以内 3、熔断器安装瓷插式,螺旋式，2个 4、铁壳开关安装，1个 5、测量表计继电器安装 | 2-515*0.2 2-443*1 2-459*2 2-454*1 2-383*1 | 套 | 543.11 |
| DAJL0202 | 安装 | 吸顶灯 | 1、半圆球吸顶灯具安装灯罩300毫米 以内 | 2-951*0.1 | 套 | 96.57 |
| DAJL0203 | 安装 | 单板开关（明装) | 1、板把开关明装 | 2-1031*0.1 | 只 | 17.81 |
| MA0101 | 安装 | 煤气立管DN32 | 1、镀锌钢管(螺纹连接）公称直径032 毫米 | 8-74*0.1 | m | 53.72 |
| MA102 | 安装 | 煤气立管DN25 | 1、镀锌钢管(螺纹连接）公称直径025 毫米 | 8-73*0.1 | m | 49.68 |
| MA103 | 安装 | 煤气水平管DN20 | 1、镀锌钢管(螺纹连接）公称直径020 毫米 | 8-72*0.1 | m | 41.07 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA0104 | 安装 | 煤气户外水平管 0840 | 1、镀锌钢管(螺纹连接）公称直径〈=40 毫米 | 8-75*0.1 | m | 62.68 |
| MA0105 | 安装 | 穿墙套管 | 1、钢管(焊接〉公称直径〈=32毫米 | 8-23*0.1 | m | 26.36 |
| MA201 | 安装 | 煤气表 | 1、燃气表安装1.2m3/h | 8-586*1 | 只 | 86.08 |
| SA0101 | 安装 | 给水立管DV50 | 1、镀锌钢管(螺纹连接）公称直径<=050 毫米 | 8-76*0.1 | m | 69.23 |
| SA0102 | 安装 | 给水立管DV32 | 1、镀锌钢管(螺纹连接）公称直径<=032 毫米 | 8-74*0.1 | m | 53.72 |
| SA0103 | 安装 | 给水户内管DV15 | 1、镀锌钢管(螺纹连接）公称直径<=015 毫米 | 8-71*0.1 | m | 39.54 |
| SA0104 | 安装 | 铸铁污水管DV100 | 1、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=100毫米 | 8-124*0.1 | m | 127.34 |

65

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA0105 | 安装 | 废水管咖75 | 1、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=75毫米 | 8-123*0.1 | m | 98.03 |
| SA0106 | 安装 | 给水管咖20 | 1、镀锌钢管(螺纹连接）公称直径 <=205毫米 | 8-72*0.1 | m | 41.07 |
| SA0107 | 安装 | 铸铁污水管咖50 | 1、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=50毫米 | 8-122*0.1 | m | 70.18 |
| SA0201 | 安装 | 水表 | 1、螺纹水表公称直径〈=20毫米 | 8-338*1 | 组 | 109.93 |
| SA0202 | 安装 | 大便器 | 1、大便器安装坐式座水箱铜管镶接 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=100毫米 | 8-380*0.1 8-124*0.1 | 套 | 458.13 |
| SA0203 | 安装 | 坐便器 | 1、大便器安装坐式座水箱铜管镶接 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=100毫米 | 8-380*0.1 8-124*0.1 | 套 | 890.28 |
| SA0204 | 安装 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆安装普通冷水嘴 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=50毫米 | 8-353*0.1 8-122*0.1 | 组 | 561.7 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA0205 | 安装 | 地漏 | 1、地漏地面扫除口安装地漏公称直径 50 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=0毫米 | 8-400*0.1 8-122*0.1 | 个 | 100.58 |
| SA0206 | 安装 | 浴盆1米 | 1、浴盆安装冷热水带喷头盆 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=50毫米 | 8-351*0.1 8-122*0.1 | 组 | 1596.18 |
| SA0207 | 安装 | 浴盆1.2米 | 1、浴盆安装冷热水带喷头盆 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=50毫米 | 8-351*0.1 8-122*0.1 | 组 | 1663.15 |
| SA0208 | 安装 | 浴盆1. 5米 | 1、浴盆安装冷热水带喷头盆 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=50毫米 | 8-351*0.1 8-122*0.1 | 组 | 1749.03 |
| SA0209 | 安装 | 浴盆1. 7米 | 1、浴盆安装冷热水带喷头盆 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=50毫米 | 8-351*0.1 8-122*0.1 | 组 | 1791.97 |
| SA0210 | 安装 | 磨石子水盆带龙头 | 1、洗涤盆安装单嘴(洗涤盆） 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=50毫米 | 8-362*0.1 8-122*0.1 | 组 | 251.08 |
| SA八0211 | 安装 | 莲蓬头 | 1、水龙头安装公称直径4=20 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径〈=50毫米 | 8-373*0.1 8-122*0.1 | 个 | 188.42 |

| 清单编码 | 清单类型 | 清单名称 | 清单描述 | 清单含量 | 单位 | 清单单价 2015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA0212 | 安装 | 水箱内配套装置 | 1、遥控浮球阀65 | 8-245*1 | 套 | 1798.51 |
| SAJL0101 | 安装 | 给水管Dg20 | 1、镀锌钢管(螺纹连接）公称直径<=020 毫米 | 8-72*0.1 | m | 41.07 |
| SAJL0201 | 安装 | 铸铁浴缸1.5米 | 1、浴盆安装冷热水带喷头盆 2、承插铸铁排水管(石棉水泥接口）公 称直径<=50毫米 | 8-351*0.1 8-122*0.1 | 套 | 2186.14 |

68